СОДЕРЖАНИЕ

Страницы

Введение	3

1  Цель и потребности реализации намечаемой деятельности.          Основные проектные решения по объекту	8

2  Виды воздействия на окружающую среду	14

3 Существующее состояние окружающей среды района расположения проектируемого объекта	15

3.1 Физико-географические характеристики района работ	15

3.2 Инженерно-геологические условия	16

3.3 Гидрогеологическая характеристика	20

3.4 Гидрологические условия	21

3.6 Краткая характеристика почвенно-растительных условий	22

3.7 Краткая характеристика животного мира	27

3.8 Краткая характеристика существующего состояния атмосферного воздуха	28

3.9 Особо охраняемые природные территории, условия землепользования

3.10 Социально-экономические условия жизни населения	36

4 Ожидаемое воздействие на экосистему и прогноз изменения          состояния окружающей среды под воздействием проектируемого объекта	39

4.1 Воздействие объекта на земельные ресурсы, почвы	39

4.2 Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды	41

4.3 Воздействие объекта на атмосферный воздух	44

4.4 Воздействие физических факторов	54

4.5  Воздействие на состояние окружающей природной среды при обращении с отходами	55

4.6 Воздействие объекта на растительность	60

4.7 Воздействие объекта на животный мир	61

4.8 Воздействие объекта при аварийных ситуациях	62

5 Меры по предотвращению (снижению) негативного воздействия намечаемой деятельности	65

5.1 Мероприятия по рациональному использованию и сокращению воздействия на земельные ресурсы и почвы	65

5.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения при строительстве и эксплуатации объекта	66

5.3 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на  атмосферу	67

5.4 Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами	68

5.5 Мероприятия по охране растительного мира	69

5.6 Мероприятия по охране животного мира	69

5.7 Прогноз непредвиденных аварийных ситуаций и их предотвращение	69

6 Рекомендации по организации мониторинга	71

7 Общественные слушания материалов оценки воздействия на окружающую среду	75

Резюме нетехнического характера	76

Список использованных законодательных, нормативно-методических и литературных источников	77

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Материалы  предварительной оценки воздействия планируемой деятельности на состояние окружающей среды подготовлены в составе проектной документации по объекту «Проект работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде – пруды-накопители (хвостохранилище) бывшего Майнского рудника».

Цель и назначение ОВОС:

- обоснование экологической безопасности планируемых работ;

- определение конкретных природоохранных мер для уменьшения возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, мероприятий по восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности;

- обеспечение заказчика необходимой документацией для представления на государственную экологическую экспертизу.

Основные задачи ОВОС:

- сбор и анализ информации о текущем состоянии окружающей среды и социально-экономических условий в районе намечаемой деятельности;

- прогноз изменений и оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду;

- оценка соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности требованиям, установленным законодательством РФ в области охраны окружающей среды в целях предотвращения негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

- определение и обоснование природоохранных мероприятий, направленных на смягчение воздействий и защиту различных компонентов окружающей среды в ходе реализации намечаемой хозяйственной деятельности;

- оценка возможных ущербов, разработка рекомендаций и мероприятий по ограничению и нейтрализации прогнозируемого негативного воздействия в связи с намечаемой хозяйственной деятельностью.

- обсуждение с общественностью проектных решений, учет замечаний и предложений общественности.

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий объекта хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду.

Проектируемый объект находится на территории муниципального образования «Город Саяногорск» Республики Хакасия.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями от 28.06.2014 N 181-ФЗ), ст .11   проектная документация  данного объекта подлежит  государственной экологической экспертизе федерального уровня, т. к. проектной документаций предусмотрена рекультивация земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления, в том числе которые не предназначались для размещения отходов производства и потребления.

Материалы ОВОС разработаны с учетом требований следующих нормативно-правовых документов:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях».

- Федеральный Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Указ Президента РФ от 04.02.1994 N 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития».

- Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 года № 370».

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 №285 «О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю».

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2003 №177 «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)».

- Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 №373 «Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников».

- Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 №219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов».

- Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 №698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы».

- Постановление Правительства РФ от 15.01.2001 №31 «Об утверждении положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха».

- Постановление правительства РФ от 12.05.2005 №293 «Об утверждении Положения о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охране недр».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2000 №818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов».

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 №240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 №613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов».

- ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности (с Изменениями № 1, 2).

- ГОСТ 17.1.2.04-77. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов.

- ГОСТ 17.1.1.01-77*. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения, (с Изменениями №1, 2).

- ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы. Гидросфера Классификация водных объектов (с Изменением №1).

- ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

- ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения.

- ГОСТ 17.1.1.03-86. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользовании.

- ГОСТ Р 51769-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Основные положения.

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.

- СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

- СП 2.1.7.1386-03. Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

- СП 2.2.1.1312-03. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (с Дополнениями №1÷№5).

- ГН 2.2.5.2308-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (с Дополнениями №1, №2, №3).

- ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

- СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Изменение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция».

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- Практическое пособие для разработчиков проектов строительства «Охрана окружающей природной среды». М., ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2006 г

- РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

- Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты, 1989.

- Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности. Л.: ГГО им. А.И. Воейкова, 1986.

- Критерии отнесения отходов к классу опасности для окружающей природной среды, утв. Приказом МПР России от 15.06.2001 № 511.

- Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережения и отходами (НИЦПУРО) при Минэкономики России и Минприроды России, 1996.

- Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утв. приказом МПР России от 17.12.2007 № 333.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты, ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М, 2006.

- Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, утв. Приказом Росрыболовства от 25.11.2011 № 1166, зарегистрирована Минюстом 05.03.2012 № 23404.

- Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 № 20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., ОАО «НИИАТ», 1998.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, НИИ Атмосфера, 2012.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб, НИИ «Атмосфера».

# 1  Цель и потребности реализации намечаемой деятельности.          Основные проектные решения по объекту

Объект накопленного вреда окружающей среде пруды-накопители (хвостохранилище) бывшего Майнского рудника, расположенного в р. п. Майна, образовался в результате прошлой хозяйственной деятельности на Майнском руднике по добыче медной руды.

Пруды-накопители каскадного типа, образованы путем ограждения дамбами естественного склона, заполнены шахтными водами, предназначались для приема и хранения жидких промышленных отходов. Ограждающая дамба имеет сквозное поперечное углубление по гребню шириной 0,2 м, через которое, происходит перелив воды. Длина дамбы – 120 м, ширина – 3,0 м.

Площадь зеркала прудов-накопителей – около 2,5 га.

Земельный участок, на котором расположен Объект, находится в муниципальной собственности, не разграничен.

В настоящее время пруды-накопители не используются, ограждающие их сооружения (дамбы) не эксплуатируются.

Территория проведения работ располагается в долине реки Енисей на левом берегу в пределах левобережной поймы, которая практически полностью погребена при планировке территории во время строительства рабочего поселка.

На территории располагаются административное здание и производственные здания, и сооружения, частная жилая застройка и коммуникации.

Проектом предусмотрено ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде – пруды-накопители (хвостохранилище) бывшего Майнского рудника, методом рекультивации.

Выбор направления рекультивации выполнен согласно таблице 2, ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации», технология захоронения токсичных промышленных отходов по гл. 6 и 7 СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию» и п. 1.9. ГОСТ 17.5.3.04-83* «Охрана природы (ССОП). Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением N 1)».

Проектные мероприятия учитывают требования к рекультивации земель по направлениям их целевого использования в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85.

Предусмотренные мероприятия по рекультивации нарушенных земель при санитарно-гигиеническом направлении в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83* осуществляться в два последовательных этапа: техническим и биологическим (ГОСТ 17.5.1.01-83).

В соответствии с требованиями п. 5.1.3. СНиП 12-04-2002, п. 5.47 СНиП 3.02.01-87, п.1.5. СНиП 3.07.01-85 в период строительных работ проектом предусматривается водоотвод поверхностных и грунтовых вод. Для отвода грунтовых вод проектом предусматривается водоотлив из строительных выемок насосными станциями.

В технический этап рекультивации включены:

- грубая и чистая планировка поверхности рекультивируемого участка, выполаживание и террасирование откосов;

- создание и улучшение структуры рекультивационного слоя, снятие и засыпка слоем плодородных пород, загрязненных тяжелыми металлами почв;

- строительство сооружений инженерной защиты территории от негативного воздействия дождевого стока и грунтовых вод в виде каптажа родников, наружной водоотводящей сети путем организации рельефа и устройства нагорных водоотводных лотков, противоэрозионных мероприятий;

- строительство подъездного пути на поверхность намывного пляжа (технологической дороги) и рекультивированному участку с учетом прохода сельскохозяйственной, лесохозяйственной и другой техники;

- создание экранирующего слоя на поверхности намывного пляжа, толщиной – 2,0 м, согласно п. 6.13 СНиП 2.01.28-85, включая первоначальный защитный слой, с устройством диафрагмы из уплотнённого глинистого грунта толщиной 0,15 м (защитный слой), слой засыпки согласно п. 6.13 СНиП 2.01.28-85 обрабатывается битумом с добавлением и перемешиванием извести активной (количество битума 7 кг на 1,4 м2 количество активных добавок 3,5 кг на 0,7 м2;

- рекультивация нарушенных земель, загрязнённых тяжёлыми металлами, на участках организации рельефа.

Биологический этап осуществляться после полного завершения технического этапа. Технология первичной обработки и планировки поверхности рекультивируемого участка принята по ВСН 33-2.3.01-83 «Нормы и правила производства культуртехнических работ».

# 2  Виды воздействия на окружающую среду

Воздействие на окружающую природную среду при реализации проектной деятельности можно разделить на два периода:

первый –  воздействие при строительстве;

второй – проектное положение, после реализации всего комплекса намеченных проектных работ.

В первый период влияние на компоненты окружающей среды будет носить ограниченный во времени  характер. Нарушение компонентов окружающей среды при проведении планируемых работ выразится в виде:

- загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от строительной  техники;

- повышенным пылеобразованием при проведении земляных и планировочных работ;

- шумовое воздействие на прилегающую территорию в результате работы строительной техники и производства строительных работ;

- образования отходов производства и потребления в процессе строительства;

- временной дополнительной нагрузки на почву за счет отсыпки и уплотнения грунта при: организации специальных мест для размещения строительной техники и организации площадок для временного хранения и складирования строительных материалов.

Во второй период, после реализации планируемых решений, негативного воздействия на атмосферный воздух и водные объекты оказываться не будет.

В целом, воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности будет незначительным, поскольку первоначальное воздействие на окружающую среду уже было оказано при  освоении данной территории.

# 3 Существующее состояние окружающей среды района расположения проектируемого объекта

## 3.1 Физико-географические характеристики района работ

Майна — посёлок городского типа, входит в состав городского округа «Город Саяногорск». Расположен на левом берегу реки Енисей в горно-таёжной зоне в 10 километрах от города и 16 километрах от посёлка Черёмушки, на автодороге, связывающих эти два населённых пункта. У посёлка расположена Майнская ГЭС.

По физико-географическим условиям р.п. Майна расположен в горном районе Западного Саяна. В районе поселка рельеф среднегорный тектоно-денудационный, расчлененный, круто-склоновый с глубоко врезанными долинами рек.

По ландшафту район представляет собой горную область с резко расчлененным рельефом. Абсолютные отметки здесь изменяются от 600до 1300 м. Отдельные вершины достигают 1800 м. Относительные превышения водоразделов над дном долин определяются 200-300 м.

## 3.2 Инженерно-геологические условия

Ограждающие дамбы были обследованы до глубины 4,5м. Литологический разрез представлен насыпными техногенными отложениями и коренными породами кембрия.	С поверхности и до глубины 3,5-4,0м распространены насыпные грунты, представленные щебенистыми грунтами с супесчаным заполнителем и супесями. Коренные породы кембрия представлены порфировидными гранитами.

В скважинах, пробуренных возле дороги встречены насыпные грунты, пески пылеватые, галечниковые грунты и коренные породы.

Территория хвостохранилища обследована до глубины 4,5м, и представлена аллювиальными четвертичными отложениями и коренными породами кембрия.

Аллювиальные отложения представлены песками пылеватыми и супесями, а коренные породы кембрия представлены порфировидными гранитами.

По условиям залегания, номенклатурному виду и физико-механическим свойствам толща грунтов разделена на 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ 1 – техногенный (насыпной) грунт – щебенистый,

ИГЭ 2 - песок пылеватый;

ИГЭ 3 – галечниковый грунт с супесчаным заполнителем,

ИГЭ 4 – скальный грунт (порфировидный гранит).

ИГЭ 1 – Техногенный (насыпной грунт), представлен смесью щебня, гальки, супеси. Преобладает содержание щебня (от 70 до 86%). Грунты ИГЭ 1 встречены при обследовании дороги и тела дамбы, с поверхности и до глубины 3,0-4,0м. Грунт слежавшийся, давность отсыпки более 30 лет. В зоне сезонного промерзания грунт ИГЭ 1 относится к непучинистым грунтам.

ИГЭ 2 - Песок пылеватый, коричневого и серого цвета.

ИГЭ 3 – Галечниковый грунт с супесчаным заполнителем,

ИГЭ 4 – Скальный грунт (порфировидный гранит), розовато-серый, высокой прочности.

Встречен на всей исследуемой территории в нижней части разреза, с глубин 0,80-6,0 м. (абсолютные отметки 310,90-321,00). На полную мощность грунты ИГЭ 4 не пройдены, вскрытая мощность 0,20-0,50 м.

## 3.3 Гидрогеологическая характеристика

В районе работ имеют распространение два водоносных комплекса: подземные трещинные воды до четвертичных коренных пород и подземные поровые воды рыхлых четвертичных отложений.

Оба водоносных комплекса гидравлически связаны между собой и имеют единую депрессионную поверхность. Подземные воды безнапорные.

Главной особенностью горизонта подземных вод на исследуемом участке, является его приуроченность одновременно к Майнскому водохранилищу со стороны верхнего бьефа плотины к реке Енисей в нижнем бьефе, при наличии слабоводопроницаемой границы в виде самой плотины. Из этого следует, что одним из основных факторов, влияющих на режим водоносного горизонта в пределах участка, является режим водохранилища. Колебание уровня воды в водохранилище при достаточной проницаемости пород участка приводит к синхронному изменению уровня подземных вод. Суточный режим водохранилища вызывает колебание уровня подземных вод в грунтах, залегающих в береговой части самого водохранилища на 1-2 м, в зоне влияния реки на 0,5-1,5 м, в периоды пропуска паводков значения могут достигать 2-3 м и более.

## 3.4 Гидрологические условия

Главная водная артерия района изыскания - р. Енисей. По характеру питания р. Енисей относится к типу рек со смешанным питанием, доли снегового и дождевого питания примерно одинаковы. Основным источником питания Енисея служат дождевые и талые снеговые воды; грунтовые воды в питании реки имеют второстепенное значение (доля подземного питания составляет 23 % от общего годового стока).

От г. Саяногорска до г. Абакана река сохранила естественное русло со спокойным течением воды. Ширина русла реки достигает 250-750 м. Ширина долины - до 2-3, местами до 6 км, средняя скорость водотока составляет 0,64 м/с. Средняя глубина - 1,40 м. Уклон водной поверхности 0,75 %о (характеристики приведены по створу р. Енисей – 8 км ниже г. Саяногорска).

На участке работ река Енисей имеет неестественный водный режим, так как русло выше и ниже по течению от объекта изысканий, перекрыто плотинами СШГЭС и Майнской ГЭС.

Ледовый покров на реке отсутствует. Наблюдаются только ледовые явления в виде заберегов.

Долина реки Енисей в районе проведения работ имеет корытообразную форму. На отметке НПУ ширина створа 840 м, в русле - 385 м. Борта долины уположены вследствие расчленения их оврагами и притоками - р.р. Уй, Голубой и Сизой.

В долине прослеживается пойма и три надпойменные террасы, по своему строению относящиеся к скульптурно-аккумулятивным. Пойма высотой 4 - 6 м на левом берегу имеет ширину 20 - 40 м, на правом - до 250 м. Отметки поверхности поймы 308-314 м.

Первая надпойменная терраса высотой 8 -12 м имеет ширину от 100 до 200 м на левом берегу и 140 м на правом берегу, отметки поверхности 313-323 м. Поверхность террасы в районе р.п. Майна в основном спланирована, в районе водохранилища полностью затоплена.

Вторая надпойменная терраса имеет высоту 19 - 25 м, отметки поверхности 323 – 333 ми ширину на левом берегу от 50 до 250 м.

Третья терраса развита слабо и встречается фрагментарно в виде отдельных площадок на отметках 333 м и выше, относительная высота ее 25-45 м.

В результате рекогносцировочного обследования определены расстояния до ближайших водных объектов. На расстоянии 130 – 150 метров на северо-востоке от площадки протекает р.Енисей, на юго-западе на расстоянии 130 метров протекает Майненский ключ.

Максимальный уровень воды на реке Енисей в районе проведения работ равен 308,34 м БС. Площадка не попадает в зону затопления, так как отметки площадки составляют 309 – 318 м.

Ключ Майненский впадает в р. Енисей с левого берега на расстоянии 3020 км от устья. Майненский ключ на момент полевых работ был шириной 2  м, глубиной  от 0,15 до 0,55 м, измеренный расход воды составил 0,14 м3/с, средняя скорость составила 0,24 м/с.  Бровки высотой до 0,45 м, поросшие травяной растительностью, кустарником и лиственными деревьями. Пойма левого берега шириной до 10 м, пойма правого берега шириной до 3 м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Ширина водоохранной зоны реки Енисей согласно ст. 65 Водного кодекса РФ, устанавливается в размере 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Ширина водоохранной зоны Ключа Майненского согласно ст. 65 Водного кодекса РФ, устанавливается в размере 50 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Таким образом, участок изысканий расположен в пределах водоохранной зоны р. Енисей.

Охранные зоны водных объектов исследуемого района представлены на «Карте-схеме с указанием границ зон с особыми условиями их использования».

## 3.6 Краткая характеристика почвенно-растительных условий

Участок изысканий располагается в районе распространения аллювиальных кислых почв.

Профиль: Аd—А1 —В—С.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

Ad — дерновый горизонт, серый или темно-серый, рыхлый, содержит много корней растений;

А1 — гумусовый горизонт мощностью 20-30 см, зернистой или комковато-зернистой структуры, рыхлый, содержит корни растений;

В — переходный горизонт, признаков иллювиальности не имеет, постепенно переходит в почвообразующую породу — горизонт C.

Содержание гумуса в верхнем горизонте — 5-10%; реакция почв слабокислая, под лесами кислая (pH 4,0-6,0). Содержание обменных оснований невысокое (10-20 мг-экв на 100 г почвы). Формируются на положительных элементах рельефа центральной поймы на неслоистом или слабослоистом аллювии.

На исследуемом участке почвенный покров изначально был представлен аллювиально кислыми почвами.  Однако в период антропогенной деятельности за последние 50-60 лет естественный почвенный слой участка изысканий был полностью преобразован. Верхний слой представлен техногенным насыпным грунтом из смеси щебня, гальки, супеси.

Коренная растительность в районе исследований представлена смешанными лесами с ведущей ролью хвойных пород деревьев. В результате многолетнего антропогенного воздействия леса исследованного района были в значительной степени трансформированы во вторичные леса с ведущей ролью мелколиственных древесных пород в сложении древостоя, при этом темнохвойные и светлохвойные породы на больших площадях утратили доминирующие позиции.

В зависимости от степени нарушенности и стадии восстановления в древесном ярусе изменяется роль видов деревьев. На менее нарушенных участках в древостое сомкнутостью 50-70% в разном соотношении согосподствуют Лиственница сибирская (Larix sibirica) и Береза повислая (Betula pendula), на отдельных участках заметную роль в сложении верхнего полога играет Ель сибирская (Picea obovata). На мало нарушенных участках доля хвойных пород составляет 5-8 единиц состава древостоя. По площади господствуют хвойно-березовые варианты лесов, древостой сомкнутостью 45-60% сложен преимущественно Березой повислой (Betula pendula) до 22 м высотой и диаметром стволов до 30-32 см, на отдельных участках примесь к ней составляет осина (Populus tremula). О вторичном характере данного типа сообществ говорит участие в подросте Ели сибирской (Picea obovata), Лиственницы сибирской (Larix sibirica).

Кустарниковый ярус многовидовой и относительно сомкнутый – от 10 до 35%. Чаще других в нем доминируют Спирея (Таволга) дубровколистная (Spiraea chamaedryfolia) и Карагана древовидная (Caragana arborescens). В качестве содоминантов или высоко константных видов выступают Смородина темно-пурпуровая (Ribes atropurpureum), Свида белая (Swida alba), Шиповник иглистый (Rosa acicularis), Боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea), Пятилистник кустарниковый (Курильский чай кустарниковый) (Pentaphylloides fruticosa), Черёмуха обыкновенная (Padus avium), Жимолость алтайская (Lonicera altaica).

Травостой имеет покрытие 40-60%. Три растения выступают как постоянные доминан-ты: Костяника обыкновенная (Rubus saxatilis), Осока большехвостая (Carex macroura), Вейник тростниковый (Calamagrostis arundinacea), Мятлик сибирский (Poa sibirica), Чемерица чёрная (Veratrum nigrum), Майник двулистный (Maianthemum bifolium), Клопогон вонючий (Cimicifuga foetida), Круциата Крылова (Крестообразник Крылова) (Cruciata krylovii), Княжик сибирский (Atragene sibirica), Первоцвет крупночашечный (Primula macrocalyx), Василисник вонючий (Thalictrum foetidum), Купальница (Жарок) азиатская (Trollius asiaticus), Касатик (Ирис) русский (Iris ruthenica), Чина Фролова (Lathyrus frolovii).

В сложении сообществ принимают участие широко распространенные лесные и лугово-лесные растения: Подмаренник северный (Galium boreale), Горошек (Вика) мышиный (Vicia cracca), Лютик крупнолистный (Ranunculus grandifolius), Герань ложносибирская (Geranium pseudosibiricum), Василисник малый (Thalictrum minus), Лилия саранка (Lilium pilosiusculum), Зопник клубненосный (Phlomoides tuberosa), Валериана русская (Valeriana rossica), Какалия копьевидная (Cacalia hastata), Коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum), Фиалка одноцветковая (Viola uniflora), Борец (Аконит) вьющийся (Aconitum volubile), Ветреница енисейская (Анемоноидес енисейский) (Anemonoides jenisseensis), Адокса мускусная (Adoxa moschatellina), Борец (Аконит) бородатый (Aconitum barbatum), Первоцвет кортузовидный (Primula cortusoides), Фиалка Селькирка (Viola selkirkii), Осока Арнелля (Carex arnellii), Ястребинка малоцветковая (Cerastium pauciflorum), Горошек (Вика) заборный (Vicia sepium), Мятлик урсульский (Poa urssulensis), Лютик однолистный (Ranunculus monophyllus), Репейничек волосистый (Репейничек волосистый) (Agrimonia pilosa).

Моховой покров фрагментарен и представлен куртинами Гилокомиума блестящего (Hylocomium splendens) и Абиетинеллы пихтовидной (Abietinella abietina).

Редкие и охраняемые виды

В районе участка изысканий возможно произрастание двух видов, включенные в «Красную книгу Республики Хакасия»: Ковыль перистый (Stipa pennata) и Башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon).

Непосредственно на территории участка изысканий, в результате проведенных полевых инженерно-экологических изысканий и анализа фондово-архивной информации, редкие и находящихся под угрозой исчезновения виды растений, включенные в Красную книгу РФ и Республики Хакасия, отсутствуют.

## 3.7 Краткая характеристика животного мира

Для животного населения исследуемого участка характерна сезонность - в наибольшей степени это относится к беспозвоночным и птицам. Наиболее богата фауна в вегетационный период: летом, а также во время пролета птиц.

В окрестностях участка изысканий из видов животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, обитают: кабан, косуля, лось, марал, колонок, соболь, заяц-беляк, медведь, барсук и т.д., сведения о плотности приведены в таблице 5.9.

Таблица 5.9 - Видовой состав охотничье-промысловых зверей и птиц и показатели их средней плотности

| №№ п.п | Виды охотничье- промысловых животных | Средняя плотность населения (особей на 1000 га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабан | 0,225317095 |
| 2 | Косуля | 3,552629023 |
| 3 | Лось | 0,247071849 |
| 4 | Марал | 0,91680749 |
| 5 | Волк | 0,023308665 |
| 6 | Рысь | 0,01553911 |
| 7 | Лисица | 0,405570771 |
| 8 | Горностай | 0,04661733 |
| 9 | Колонок | 0,060602529 |
| 10 | Соболь | 1,006934328 |
| 11 | Заяц-беляк | 3,064312492 |
| 12 | Белка | 9,789639298 |
| 13 | Медведь | 0,371959943 |
| 14 | Барсук | н.д. |
| 15 | Бородатая куропатка | н.д. |
| 16 | Рябчик | 148,969633 |
| 17 | Глухарь | 26,0163337 |
| 18 | тетерев | 25,40990087 |

Редкие и охраняемые виды.

Видовой состав животных, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия, в ареал обитания которых входит участок изыскания, представлен в таблице 5.9.

Таблица 5.9 - Видовой состав животных, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия

|  | Вид, подвид, популяция | Категория редкости |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аскалаф сибирский – Libelloides sibiricus Eversmann, 1850 | 3 |
| 2 | Шмель Шренка - Bombus schrenkii, 1881 | 4 |
| 3 | Шмель моховой - Bombus muscorum | 4 |
| 4 | Голубянка киана - Plebejidea cyane Eversmann, 1837 | 3 |
| 5 | Красношейная поганка, Podiceps auritus, 1758 | 4 |
| 6 | Большая выпь, Botaurus stellaris, 1758 | 3 |
| 7 | Луговой лунь, Circus pygargus, | 3 |
| 8 | Балобан, Falco cherrug, 1834 | 2 |
| 9 | Кобчик, Falco vespertinus | 3 |
| 10 | Серый журавль, Grus grus, Grus communis | 3 |
| 11 | Красавка, Atrópa, 1758 | 5 |
| 12 | Большой кроншнеп, Numenius arquata, 1758 | 3 |
| 13 | Серый сорокопут, Lanius excubitor | 3 |
| 14 | Могильник, Aquila heliaca, 1809 | 3 |
| 15 | Филин, Bubo bubo | 3 |
| 16 | Дубровник, Dubrovnik, 1773 | 2 |
| 17 | Ночница водяная | 3 |
| 18 | Ночница длиннохвостая | 4 |
| 19 | Ночница прудовая, Myotis dasycneme, 1825 | 3 |
| 20 | Ушан бурый, Plecotus auritus, 1758 | 3 |
| 21 | Трубконос сибирский | 3 |
| 22 | Хомяк обыкновенный, Cricetus cricetus, 1758 | 4 |

Редкие виды животных, включенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Хакасия, а также следы их пребывания на территории участка изысканий и в его окрестностях во время исследований отсутствовали.

## 3.8 Краткая характеристика существующего состояния атмосферного воздуха

Климат умеренно-континентальный, храктеризуется непродолжительным (май-сентябрь) теплым периодом и продолжительным (октябрь-апрель) с низкими температурами холодным периодом. В зимний период территория находится под воздействием Сибирского антициклона. Для летнего периода характерна активная циклоническая деятельность и выпадение значительного количества осадков.

Средняя годовая температура воздуха равна 4,5° С.

В таблице Таблица 5.1 представлена средняя температура по месяцам за многолетний период наблюдений.

Таблица 5.1 – Среднемесячная температура воздуха, М Черемушки (2000 – 2020 г.).

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тем-ра | -11,8 | -9,1 | -0,8 | 5,8 | 11,2 | 17,2 | 18,7 | 17,0 | 11,4 | 5,0 | -2,2 | -8,7 | 4,5 |

Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой минус 11,8С и абсолютным минимумом минус 37,5С.

Самый жаркий месяц – июль, со среднемесячной температурой 18,7°С и абсолютным максимумом 38,6°С.

Годовое количество осадков составляет 582 мм. 80% годовой нормы осадков выпадает в тёплый период с мая по октябрь (461 мм). Максимум осадков приходится на июль-август, минимум на февраль-март. Максимальное суточное количество осадков 1 % обеспеченности – 78 мм.

Таблица 5.2 Распределение осадков в течение года, мм М Черемушки (2000 – 2020 гг).

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма осадков | 11,5 | 11,2 | 14,8 | 34,9 | 65,7 | 84,7 | 101,6 | 107,3 | 56,8 | 44,9 | 26,8 | 18,0 | 582,3 |

Максимум осадков приходится на июль-август, минимум на январь-февраль. Максимальное суточное количество осадков составляло 85 мм и наблюдался в июне 2004 г.

Таблица 5.3 Максимальные суточные осадки. М Черемушки (2000 – 2020 г)

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки | 11,5 | 11,2 | 14,8 | 34,9 | 65,7 | 84,7 | 101,6 | 107,3 | 56,8 | 44,9 | 26,8 | 18,0 | 84,7 |

Из-за малого количества твёрдых осадков мощность снежного покрова, как правило, невелика и на большей территории составляет около 30 – 40 см, максимальная наблюденная высота снежного покрова составила 219 см.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2.1 м/с, порывы достигают 29 м/с.

Преобладающее направление ветров – юго-западное.

Таблица 5.4 – Повторяемость направлений ветра, % М Черемушки (2000 – 2020 г)

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 6,3 | 10,1 | 8,5 | 4,2 | 8,4 | 35,2 | 24 | 3,3 |

Рисунок 6.1 – Роза ветров

Относительная влажность воздуха за год составляет 68 %, минимальная – 9 %.

Атмосферное давление на высоте метеостанции равно 1021 гПа, максимальное давление 1067,5 гПа, минимальное – 998,1 гПа.

Наблюденные атмосферные явления за период наблюдений 2000 – 2020 г по М Черемушки.:

- среднее число дней с туманами - 0,6; максимальное количество дней – 2;

- среднее число дней с метелями - 6,4; максимальное количество дней – 18;

- среднее число дней с грозами – 26,3; максимальное количество дней – 43;

- среднее число дней с пыльными бурями – 0,2; максимальное количество дней – 4.

- максимальный диаметр града – 17 мм;

- максимальный диаметр гололедных отложений – 12 мм.

В таблицах 5.5 – 5.7 приведены основные показатели климатических параметров.

Таблица 5.5 – Климатические параметры холодного периода года, Метеостанция Абакан

| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0.98 | -41 | °С |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0.92 | -39 | °С |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.98 | -40 | °С |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 | -37 | °С |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0.94 | -25 | °С |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | -47 | °С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | 11,6 | °С |
| Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0, °С | 163 | Сут |
| Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤0, °С | -12,4 | °С |
| Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8, °С | 224 | Сут |
| Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8, °С | -7,9 | °С |
| Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤10, °С | 239 | Сут |
| Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤10, °С | -6,8 | °С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | 79 | % |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца | 73 | % |
| Количество осадков за ноябрь-март | 36 | Мм |
| Преобладающее направлением ветра за декабрь – февраль | ЮЗ, С |  |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | 4,8 | м/с |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤8, °С | 2,3 | м/с |

Таблица 5.6 – Климатические параметры теплого периода года, Метеостанция Абакан

| Республика Хакассия, М Абакан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление | 989 | гПа |
| Температура воздуха обеспеченностью 0.95 | 24 | °С |
| Температура воздуха обеспеченностью 0.98 | 28 | °С |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | 27,0 | °С |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | 39 | °С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13,4 | °С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | 65 | % |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | 46 | % |
| Количество осадков за апрель – октябрь | 276 | Мм |
| Суточный максимум осадков | 76 | Мм |
| Преобладающее направление ветра за июнь – август | С |  |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | 0,0 | м/с |

Таблица 5.8 – Средняя месячная и годовая температуры воздуха, М Абакан

| Станция | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| г. Абакан | -18,7 | -16,3 | -6,0 | 4,0 | 11,3 | 17,8 | 19,9 | 16,8 | 10,0 | 2,0 | -7,5 | -15,4 | 1,5 |

Согласно климатическому районированию для строительства, исследуемый район расположен в первом районе в подрайоне 1В.

Метеорологические условия рассматриваемого района благоприятны для рассеивания и превращения атмосферных промышленных выбросов в приземном слое воздуха. Процессы самоочищения ограничиваются низкими температурами воздуха, антициклональными погодами с небольшими скоростями ветра и частой повторяемостью продолжительных штилей, мощных температурных инверсий. Весной и летом происходит усиление циклонической деятельности, потенциал самоочищения воздуха увеличивается.

Качество атмосферного воздуха территории изысканий характеризуется данными фоновых значений концентраций загрязняющих веществ, принятых согласно Справке Хакасского ЦГМС - филиала Среднесибирского УГМС».

В приземном слое атмосферы района проведения работ по наблюдаемым веществам, для которых существуют установленные предельно-допустимые концентрации, превышение санитарно-гигиенические норм качества атмосферного воздуха населенных мест не наблюдается.

## 3.9 Особо охраняемые природные территории, условия землепользования

Особо охраняемые природные территории

Согласно перечню муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения, размещенному на сайте Минприроды России ttp://www.mnr.gov.ru/docs/dokumenty_po_voprosam_oopt/o_predostavlenii_informatsii_o_nalichii_otsutstvii_oopt_dlya_inzhenerno_ekologicheskikh_izyskaniy), проектируемый объект не находится в границах ООПТ федерального значения.

Согласно Приложению к письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.04.2020 г. № 15-47/10213, испрашиваемый объект не находится в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ федерального значения.

В границах участка изысканий особо охраняемые природные территории регионального значения отсутствуют. Информацией о территориях традиционного использования Министерство не располагает.

По информации администрации города особо охраняемые природные территории местного значения в границах намечаемой деятельности отсутствуют. Территорий традиционного природопользования (мест традиционного проживания и закрепленных мест традиционной хозяйственной деятельности коренных и малочисленных народов) на участке намечаемой деятельности нет.

Защитные, особо защитные леса, лесопарковые пояса, городские леса

На участке изысканий отсутствуют защитные, особо защитные леса, лесопарковые   зеленые пояса, городские леса.

Объекты культурного наследия

Государственная инспекция рот охране объектов культурного наследия Республики Хакасия сообщила (письмо от 16.07.2021 г. № 430-1968 – Приложение Г), что на территории инженерных изысканий сведениями об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (в т.ч. археологического), Госохранинспекция не располагает.

Учитывая изложенное, и руководствуясь статьями 28, 30-32, 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» Заказчик обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ;

- представить в Госохранинспекцию заключение государственной историко-культурной экспертизы.

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия решения о включении данных объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Источники водоснабжения и зоны санитарной охраны (ЗСО)

Поверхностных и подземных источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, зон санитарной охраны источников водоснабжения (I, II, III пояс)  на участке намечаемой деятельности нет.

Зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов

На участке намечаемой деятельности территорий и зон санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов нет.

Приаэродромные территории

На участке намечаемой деятельности приаэродромных территорий нет.

Водно-болотные угодья

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994 года №1050 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года» на территории Пензенской области отсутствуют водно-болотные угодья международного значения.

На участке намечаемой деятельности водно-болотных комплексов и ключевых орнитологических территорий нет.

## 3.10 Социально-экономические условия жизни населения

Город Саяногорск — административно-территориальная единица (город республиканского значения) и муниципальное образование (городской округ) в составе Республики Хакасия Российской Федерации.  Административный центр — город Саяногорск.

Статус и границы городского округа установлены Законом Республики Хакасия от 7 октября 2004 года № 64 «Об утверждении границ муниципального образования город Саяногорск и наделении его статусом городского округа».

Состав городского округа: д. Богословка, пгт Майна, г. Саяногорск, пгт Черёмушки.

Численность населения - 45 384 чел. (2021 г.).

В экономике преобладают такие виды промышленности, как добыча полезных ископаемых, транспорт, торговля. После строительства молодежных строек и пуска выстроенных гигантов (плотины Саяно-Шушенской ГЭС, Комбината по добыче мрамора и гранита, завода по производству алюминия и завода по производству алюминиевой фольги) стали преобладать следующие виды экономики: обрабатывающие производства (цветная металлургия и сопутствующих производств) и производство и распределение электроэнергии.

Муниципальное образование г.Саяногорск соответствует по признакам как многопрофильный город, присутствуют следующие признаки:

- наличие в городе несколько предприятий компании «РУСАЛ»: «Саяногорский алюминиевый завод», «САЯНАЛ» (предприятия, относящиеся к одной отрасли – «цветная металлургия» и сопутствующие производства);

- наличие в городе нескольких предприятий, задействованных в отрасли «производство и распределение электроэнергии» компании ОАО «РусГидро»: «Саяно-Шушенская ГЭС им.П.С.Непорожнего» и сопутствующих предприятий;

- низкая диверсификация сфер занятости населения города (однородный профессиональный состав);

- доля объема отгруженных товаров, работ и услуг «металлургического производства и производства готовых металлических изделий» в общем объеме промышленности составляет – 64,9%;

- на предприятиях отрасли «цветная металлургия» работают 3 414 чел. и сопутствующих производств – 2 062 чел., что составляет 25,0% от общей численности работающих;

-  на предприятиях «производство и распределение электроэнергии» работают 518 чел. и сопутствующих предприятий - 735 чел., что составляет ещё 5,7% от общей численности работающих.

Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленного производства по крупным и средним организациям муниципального образования г.Саяногорск занимает «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», доля которого в муниципальном образовании г.Саяногорск составила 64,9%.

Бытовое обслуживание - одна из важнейших социально значимых отраслей сферы услуг. Принимая во внимание отсутствие государственных и муниципальных предприятий в этой сфере, вся нагрузка по обеспечению населения МО г.Саяногорск бытовыми услугами возлагается на предприятия малого и среднего бизнеса.

На территории МО г.Саяногорск активно развиваются сфера бытовых услуг. Она представлена сетью парикмахерских, мастерских по ремонту обуви, бытовой техники, пошиву одежды, прачечной, фотоуслуги, услуги бани, СТО, автомойки - всего около 300 объектов.

Образование. В муниципальном образовании город Саяногорск 14 дошкольных образовательных организаций, 10 общеобразовательных организаций, в том числе МБОУ «Школа-интернат №8», реализующая основные адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ, два лицея (Лицей №7 и Лицей «Эврика»), 3 организации дополнительного образования, подведомственные Городскому отделу образования г.Саяногорска. В городе расположены 7 школ, в поселке Майна одна школа, в поселке Черемушки 2 школы. Дополнительные образовательные программы кадетского направления реализуются в МБОУ «Школа№3 имени Героя России Сергея Медведева» и в Лицее «Эврика».

Российское движение школьников (РДШ) реализуется в МБОУ Лицей№7, МСШ и СОШ №5, вовлекая учащихся в социально-активную деятельность.

Заболеваемость населения

В 2019 году показатель заболеваемости всего населения увеличился по сравнению с предыдущим годом и составил 1623,3 на 1000 населения, темп прироста составил – 2,4 %. Наиболее неблагополучными территориями (с высоким уровнем заболеваемости) являются гг. Абакан, Черногорск, Сорск, Орджоникидзевский район.

Лидирующее место занимают болезни органов дыхания (20,9%), на втором месте - системы кровообращения (13,1%), на третьем - болезни мочеполовой системы (12,2%). По сравнению с 2018 годом снизилась заболеваемость по классу болезней органов дыхания на 2,0%. Распространенность болезней органов дыхания выше, чем в среднем по республике зарегистрирована: в г. Сорске, Орджоникидзевском, Бейском, Аскизском, районах, г. Абакане и Алтайском районе (от 454,0 до 357,8 на 1000 населения, при средней по республике -339,5).

Уровень общей заболеваемости болезнями системы кровообращения выше, чем в среднем по республике в Орджоникидзевском районе (440,3 на 1000 населения), г.г. Абакане - 292,5, Черногорске (255,1 на 1000 населения) Сорске - 236,3, при средней по республике 212,4 (на 1000 населения).

На достаточно высоком уровне остается заболеваемость беременных, которая сопровождается увеличением осложнений беременности, родов и послеродового периода. Особую опасность вызывает число беременных с анемией, отеками, протеинурией, артериальной гипертонией и болезнями мочеполовой системы. В 2019 году в 3 структуре заболеваний, предшествовавших или возникших во время беременности, эти патологии составляют 32,3%. Данные патологии ведут к увеличению числа детей, родившихся больными.

По данным регионального информационного фонда социально гигиенического мониторинга в Республике Хакасия зарегистрировано 108 случаев врожденных пороков развития (ВПР) по 11 нозоформам из 21, подлежащих учету согласно приказу МЗ РФ от 10.09.1998 г. № 268. Показатель учитываемых ВПР составил 13,4 на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми, когда по Сибирскому федеральному округу составляет 6,9. В нозологической структуре ВПР преобладали врожденные аномалии и деформации костно-мышечной системы (24%) и аномалии половых органов (23%), на втором месте врожденные аномалии системы кровообращения (20%), на третьем – расщелина губы и/или неба (8%). Высокие территориальные уровни заболеваемости ВПР, превышающие среднереспубликанские показатели, регистрировались на территориях (г.г. Черногорск, Абакан, Аскизском районе).

Загрязнение окружающей среды создает опасность повышения частоты ВПР как в результате воздействия внешнесредовых факторов на развивающийся эмбрион и плод, так и в результате повреждения генетических структуру клеток родителей. Основная опасность загрязнения окружающей среды состоит в том, что возникшие мутации длительное время сохраняются и передаются из поколения в поколение. Показатель общей заболеваемости у детей, по сравнению с 2019 годом вырос на 2% и составил 2032,6 на 1000 детского населения. Среди детского населения самый высокий уровень общей заболеваемости на протяжении десяти лет регистрируется в г. Саяногорске. Показатель общей заболеваемости детского населения г.Саяногорска составил 2412,2 на 1000 детского населения. Уровень общей заболеваемости детей, превышающий средний показатель по Республике Хакасия, наблюдался (в порядке ранжирования) в 2019 году в городах Сорске, Аскизском районе, г. Абакане.

В 2019 году в структуре заболеваемости детей наибольшую часть составили болезни органов дыхания 48,0%, второе место занимают травмы и отравления – 6,92 %; третье - болезни органов пищеварения 6,9 % и на четвертом месте болезни кожи и подкожной клетчатки 6,0%. Среди подросткового населения показатель заболеваемости составила 1821,7 на 1000 подростков. Уровень общей заболеваемости подросткового населения, превышающий средний показатель по Республике Хакасия, в 2019 году наблюдался (в порядке ранжирования) в 9 административных территориях из 13.

# 4 Ожидаемое воздействие на экосистему и прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием проектируемого объекта

## 4.1 Воздействие объекта на земельные ресурсы, почвы

В период строительства воздействие на земельные ресурсы выразится в виде снятия почвенно-растительного слоя, перемещении земляных масс (выемка, насыпь, перемещение с помощью бульдозера), проникновении загрязняющих веществ в почвогрунты при нарушении технологии ведения строительных работ.

Перед производством строительных работ земельный участок огораживается, устраиваются временные инженерные коммуникации.

Категория земель в результате реализации намечаемой хозяйственной деятельности не изменится.

Воздействие рассматриваемого объекта на территорию и земельные ресурсы проявится в период проведения работ:

- в виде механического нарушения поверхности земли при движении дорожной техники, планировочных работах;

- загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от строительной техники и незначительным (при естественной влажности грунта) пылением при проведении планировочных и перевалочных работ;

- в виде проникновения загрязняющих веществ в почвенные слои, обусловленного оседающими (смываемыми) атмосферными выбросами источников загрязнения атмосферы;

- в виде вибрационного и шумового воздействия от работы дорожно-строительной техники.

При работе автотранспорта и другой вспомогательной техники воздействие на почвы будет нестационарным и кратковременным. Поэтому значимых нарушений почвенного слоя не будет.

Направление рекультивации выбирается в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» по согласованию с администрацией муниципального образования, в пользовании которой находится земельный участок. Направление рекультивации определяет его дальнейшее целевое использование в народном хозяйстве. Наиболее приемлемы для сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное направление рекультивации. Проектом предлагается выбрать лесохозяйственное направление рекультивации участка, с посевом многолетних трав и саженцев деревьев.

Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного грунта и его воздействия на окружающую природную среду, подготовка территории полигона к последующему целевому использованию. К нему относится: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения полигона; создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировки, формирования откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство гидротехнических и других сооружений. Для выработки решений по исключению влияния газохимического загрязнения атмосферы определяют состав и свойства образующегося биогаза, содержание органики, влажность и другие данные. С учетом полученных данных и анализа климатических и геологических условий расположения полигона составляется прогноз образования биогаза и выбирается метод дегазации и конструкции рекультивационного покрытия полигона.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

## 4.2 Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды

### Водопотребление проектируемого объекта

Вода на производственные нужды (обеспыливание и смачивание поверхностей, приготовление бетонных растворов и т.д.) используется безвозвратно.

Питьевая вода и вода для технических нужд – привозная, необходимого качества, из ближайших источников водоснабжения.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Непосредственно на участке производства работ устанавливаются передвижные вагончики для укрытия работающих от непогоды и кратковременного отдыха. Также на участке производства работ устанавливается передвижной биотуалет.

Период эксплуатации

В период эксплуатации объект не является источником водопотребления.

### Водоотведение объекта

Водоотведение проектируемого объекта равно его водопотреблению согласно СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Сточные воды, поступающие в систему канализации, должны иметь концентрации загрязняющих веществ не больше максимальной концентрации для биологической очистки, что соответствует Постановлению Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.

Период строительства

Канализование строительной площадки решается путем установки туалетных кабин типа «Стандарт».

Образующиеся сточные воды относятся к хозяйственно-бытовым. Сброс стоков осуществляется в накопительные емкости туалетных кабин типа «Стандарт» (размер 1,2×1,1×2,2 м3), которая предназначена для создания санитарно-гигиенических условий. Туалетная кабина выполнена из легко транспортируемых конструкций из пожаробезопасного, ударопрочного и морозостойкого (до - 60ºС) полиэтилена. Инженерное обеспечение: автономность - не требует подключение к коммуникациям; универсальность - чистка производится обычной ассенизационной машиной; экологичность – отсутствие контакта с почвой, её последующего заражения и исключение попадания стоков в воду. Вместимость бака для фекалий – 270 литров, т.е. 540 чел./посещений. Откачку стоков производить по мере заполнения емкостей для сбора хозяйственно-бытовых стоков с учетом накопления 80%.

Для сбора стоков от душевых предусматривается установка накопительной стеклопластиковой емкости. Хозяйственно-бытовые сточные воды в полном объеме передаются на ближайшие очистные сооружения.

### Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод

Воздействие проектируемого объекта на поверхностные воды отсутствует, т.к. работы в водных объектах и водоохранных зонах не ведутся.

Воздействие на подземные воды отсутствует, т.к. на глубину проведения работ подземные воды не вскрыты.

## 4.3 Воздействие объекта на атмосферный воздух

После реализации проектных решений, проектируемый объект не будет являться источником загрязнения атмосферного воздуха.

Негативные изменения в период проведения работ будут обратимыми и умеренными по масштабам.

Период строительства

Загрязнение атмосферного воздуха будет происходить в результате работы двигателей дорожно-строительной техники и механизмов, при сварочных, окрасочных и планировочных работах.

В период строительства определены следующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

- № 6501 – работа дорожных машин и проезд автотранспорта,

- № 6502 – пыление при перемещении грунта при вертикальной планировке (насыпь, выемка, перемещение бульдозером).

Расчет выбросов загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов (источник № 6501) выполнен с использованием следующих нормативно-методических документов:

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)» М., 1998 г.;

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)» М., 1998 г.;

- Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999 г.;

- Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999 г.

От данных источников в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, углерод (сажа), бензин и керосин.

Источник является неорганизованным площадным.

Расчет выбросов пыли при проведении работ по перемещению грунта (выемка, погрузка, разгрузка (источник № 6502) выполнен в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г.

От данного источника в атмосферный воздух поступает пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%.

Источник является неорганизованным площадным.

Расчет выбросов пыли при перемещении грунта бульдозером (источники № 6502) выполнен в соответствии с «Методикой расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей)», Люберцы, 1999 г.

От данного источника в атмосферный воздух поступает пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%.

Источник является неорганизованным площадным.

Наименование и количество выбрасываемых загрязняющих веществ представлены в таблице 20.

Таблица 20 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от отдельных источников в период строительства

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| № 6501 – Работа дорожных машин и проезд автотранспорта |  |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,105744 | 10,880287 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,017182 | 1,767584 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,014873 | 1,503607 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,010979 | 1,108891 |
| 337 | Углерод оксид | 0,089648 | 9,082582 |
| 2704 | Бензин | 0,000306 | 0,000066 |
| 2732 | Керосин | 0,025172 | 2,574688 |
| № 6502 – Пыление при перемещении грунта |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: SiO2 70-20% | 0,074667 | 18,281926 |

Таблица 21 - Общий перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в период строительства

| Код | Наименование вещества | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с* | т/период |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0,1318773 | 10,880287 |
| 304 | Азота оксид (Азот (II) оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 3 | 0,0214287 | 1,767584 |
| 328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 0,017873 | 1,503607 |
| 330 | Серы диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0,014979 | 1,108891 |
| 337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 4 | 0,1183147 | 9,082582 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | ПДК м/р | 5 | 4 | 0,000306 | 0,000066 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | - | 0,040172 | 2,574688 |
| 2908 | Пыль неорганическая:70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,3 | 3 | 0,078100 | 18,281926 |
| Итого 8 веществ |  |  |  |  |  | 45,199631 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| жидких/газообразных 6 веществ |  |  |  |  |  | 25,414098 |
| твердых 2 веществ |  |  |  |  |  | 19,785533 |

Эффектом суммации обладают следующие загрязняющие вещества:

- 6204 – азота оксид и серы диоксид;

- 6205 – серы диоксид и фтористый водород.

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам

На основании выполненных расчетов выбросов загрязняющих веществ выполняется расчет рассеивания загрязняющих веществ в соответствии с МРР-2017 для оценки величины приземных концентраций загрязняющих веществ в районе проведения работ и на границе ближайшей жилой застройки на соответствие предельно допустимым концентрациям.

Расчет рассеивания выполнен по программе УПРЗА серии «Эко центр», реализующей положения МРР-2017 и имеющей сертификат соответствия данным «Методам…».

В расчете рассеивания рассматривается 20-30-ти минутный интервал времени (МРР-2017).

Согласно МРР-2017 расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен для теплого периода года, поскольку теплый период характеризуется максимально неблагоприятными условиями рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Для проведения расчета рассеивания были расчетные точки на границе ближайшей жилой застройки и расчетная площадка.

Фоновое загрязнение атмосферы согласно «Методическому пособию по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» (СПб, 2012г.) учитывается только в том случае, когда величина наибольшей приземной концентрации загрязняющих веществ, создаваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого предприятия на границе ближайшей жилой застройки составляет более 0,1 ПДК. Если для какого-либо вещества данное условие не выполняется, то учет фонового загрязнения для этого вещества не требуется.

В данном случае расчетная концентрация с величиной более 0,1 ПДК на границе ближайшей жилой застройки прогнозируется только для азота диоксида, поэтому для данного вещества расчет рассеивания дополнительно выполнялся с учетом фоновой концентрации.

Как видно из таблицы результатов расчета рассеивания, на границе ближайшей жилой застройки концентрации всех загрязняющих веществ и групп суммации не превышают 1 ПДК.

Проектное положение

При эксплуатации объект не будет являться источником воздействия на атмосферный воздух.

## 4.4 Воздействие физических факторов

Оценка шумового воздействия на исследуемую территорию выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В соответствии с данными санитарными нормами на различных территориях, в помещениях различного назначения допустимый уровень шума имеет определенные значения (таблица 22).

Таблица 22 - Допустимый уровень шума

| Место | Время суток | Уровень звука эквивалентный, Lэкв, дБА | Уровень звука максимальный, Lмакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые комнаты квартир | с 7 до 23 часов | 40 | 55 |
|  | с 23 до 7 часов | 30 | 45 |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам* | с 7 до 23 часов | 55 | 70 |
|  | с 23 до 7 часов | 45 | 60 |

Примечание: * - уровень звука нормируется на расстоянии 2 м от фасада жилого дома.

Эквивалентный (LАэкв, дБА) уровень звука непостоянного шума – уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратическое звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени. Максимальный (LАмакс, дБА) уровень звука – уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямо показывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.

Период проведения работ

В период проведения работ источниками шумового воздействия на прилегающую территорию будет техника, задействованная на строительстве.

Согласно технологии проведения строительных работ, все машины и механизмы одновременно на площадке работать не могут. На участках в местах, где работы проводятся в стесненных условиях, при ограниченном доступе техники работы проводятся вручную.

Строительные работы планируется проводить только в дневное время.

Значения уровней шума в источниках приняты по данным Приложения 5 «Методических рекомендаций по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог» (М., 1999 г.). Уровень шума от наиболее мощной техники имеет следующие значения:

- экскаватор – 90 дБА,

- автосамосвал – 90 дБА,

- компрессор – 76 дБА.

Согласно результатам расчета уровня шума на период строительства, представленным в разделе МПООС и выполненным в соответствии с требованиями, изложенными в СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» и ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2.1996) «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета», прогнозные значения уровня шума на границе ближайшей жилой застройки не превысят ПДУ.

Проектное положение

На проектное положение проектируемый объект не является источником шумового воздействия.

## 4.5  Воздействие на состояние окружающей природной среды при обращении с отходами

Период строительства

Перечень образующихся отходов составлен в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 242 от 22.05.2017 (в редакции Приказа Росприроднадзора от 02.11.2018 № 451).

Таблица 23 - Перечень образующихся отходов в период строительства

| № п/п | Наименование опасного отхода | Код опасного отхода по ФККО | Класс опасности отхода для ОС | Характеристика (обустройство) мест накопления отходов | Намечаемые виды работ по накоплению, использованию, обезвреживанию, утилизации, транспортировке и размещению опасных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль) несортированные | 46101003204 | 4 | Металлические контейнеры (в смеси с другими отходами) на асфальтобетонном основании, огороженные с трех сторон, имеет удобные подъездные пути. | Размещение на полигоне ТКО |
|  | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 89000001724 | 4 | Металлические контейнеры (в смеси с другими отходами) на асфальтобетонном основании, огороженные с трех сторон, имеет удобные подъездные пути. | Размещение на полигоне ТКО |
|  | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | 4 | Металлические контейнеры (в смеси с другими отходами) на асфальтобетонном основании, огороженные с трех сторон, имеет удобные подъездные пути. | Размещение на полигоне ТКО |
|  | отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные | 81111111494 | 4 | Без накопления | Размещение на полигоне ТКО |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |

При проведении работ по строительству образуются следующие виды отходов: Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций несортированный (исключая крупногабаритный). Данный вид отходов представлен отходами, накопленными несанкционированно на данной территории.

На основании письма Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13.07.15 № 12-59/16226, жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, отнесены к сточным водам.

Перечень образующихся отходов обусловлен основными строительно-монтажными работами (СМР).

При подготовке территории (расчистка территории от древесно-кустарниковой растительности) образуются Растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры, Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, Отходы корчевания пней.

При образовании в составе мусора «опасных» отходов, либо отходов, дальнейшая утилизация которых возможна (батарейки, пластик и т.п.), заказчик обязан предусмотреть для них отдельное место накопления в помещении и передачу для дальнейшей утилизации.

Проектное положение

В период эксплуатации проектируемого объекта образование отходов не происходит.

### Обращение с отходами

Накопление отходов в период строительства и эксплуатации предусматривается осуществлять на площадках, исключающих загрязнение окружающей среды и расположенных с подветренной стороны по отношению к селитебным территориям и населенным пунктам. Вместимость контейнеров для сбора отходов с учетом коэффициента наполнения должна соответствовать периодичности вывоза отходов с территории объекта проектирования.

Площадки для установки контейнеров для сбора отходов согласно требованиям должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Время накопления отходов не должно превышать 3 суток.

Требования к обустройству мест накопления ТКО:

- места накопления должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение отходами почвы и почвенного слоя;

- размещение отходов в местах накопления должно осуществляться с соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на транспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта;

- к местам накопления должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих отношения к процессу обращения отходов или контролю за указанным процессом.

Площадки для лома металла и накопления древесины оборудуются водонепроницаемым покрытием (ж/б плиты). Защита от атмосферных осадков, отходов, хранящихся на площадках, предусматривается с помощью тентов, навесы не проектируются. Все контейнеры для накопления отходов оборудованы крышками.

Места накопления отходов при соблюдении правил накопления отходов обеспечивают:

- отсутствие или минимизацию влияния накопляемого отхода на окружающую среду;

- недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей, как в результате влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане возможного ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки за счет неправильного обращения с малотоксичными отходами;

- недопустимость допуска посторонних лиц к накапливаемым отходам;

- сведение к минимуму риска возгорания отходов;

- недопущение замусоривания и захламления территорий;

- предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправильного (неселективного) сбора либо накопления (воздействие атмосферных явлений, нарушение сроков накопления и др.);

- удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами;

- удобство вывоза отходов (как минимум, отсутствие факторов, делающих невозможным соблюдение требований графика вывоза, к погрузочно-разгрузочным работам и т. п.).

Период строительства

До начала строительства должны быть заключены необходимые договоры со специализированными лицензированными организациями на приём, размещение, утилизацию и дальнейшее использование отходов, образованных в период работ (Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» ст.12, п. 30, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»).

Для сбора отходов строительного мусора и твердых коммунальных отходов используются металлические контейнеры, установленные на бетонной площадке. Вывоз данных отходов предусмотрен на полигон ТКО.

После проведения работ вся территория должна быть очищена от строительного мусора.

Реализация предусмотренных проектных решений не вызовет опасных экологических последствий в районе строительства, сведет к минимуму воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды и будет носить лишь кратковременный, локальный характер.

## 4.6 Воздействие объекта на растительность

Производство работ не будет сопровождаться значительным антропогенным воздействием на растительный покров участка работ в виду нарушенности растительности. Антропогенное воздействие будет проявляться, в первую очередь, в деградации естественного растительного покрова (повреждение деревьев, сведение растительного покрова, перемешивание почвенных горизонтов) и обеднение видового состава. В структуре сообществ произойдет смена эдификаторов. При соблюдении технологии производства строительных работ техногенное воздействие на природные объекты территории будет ограничено границами земельного отвода. Специфическим воздействием на растительный покров в период строительства являются выбросы отработанного воздуха от автотранспортных средств, содержащего оксиды азота, углерода и углеводороды, а также нарушение почвенно-растительного покрова.

После завершения работ по строительству прилегающую к объекту территорию предусматривается привести в порядок, убрать строительный мусор, провести озеленение рекультивацию в соответствии с назначением земель.

## 4.7 Воздействие объекта на животный мир

Приказами Минприроды России утверждены методики и таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам животного и растительного мира:

- от 28 апреля 2008 г. N 107 "Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания" (зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2008 г., регистрационный N 11775);

- от 8 декабря 2011 г. N 948 "Методика исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам" (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2012 г., регистрационный N 23030);

- от 1 августа 2011 г. N 658 "Таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 20 сентября 2011 г., регистрационный N 21841).

Указанные нормативные правовые акты разработаны в соответствии с действующим законодательством и предназначены для исчисления размера вреда, причиненного при выявлении нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования.

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15.07.2013 № 15-47/13183, согласование проектной документации в части расчета ущерба животному и растительному миру со специально уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и среды его обитания законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

К основным факторам воздействия, представляющим угрозу и беспокойство популяциям животных в период строительства (на участке работ и в прилегающей территории) относятся: трансформация, нарушение и отчуждение местообитаний; присутствие большого числа людей, шум от работы технических и транспортных средств (фактор беспокойства); возможное загрязнение территорий.

Общий характер воздействия выражается в следующем:

− вытеснении мобильных видов с мест обитания, смена автохтонных видов на экологически лабильные;

− коренном изменении сообществ;

− непосредственной гибели немобильных видов, прежде всего почвенной фауны;

− уничтожении мест обитания, гнездовий, кормовой базы.

К прямым воздействиям можно отнести шумовой эффект, ингредиентное загрязнение от строительных работ.

В период эксплуатации проектируемое сооружение не будет оказывать влияние на растительность и животный мир.

## 4.8 Воздействие объекта при аварийных ситуациях

Под аварией понимают отклонение от нормативно-допустимых эксплуатационных условий хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действием человека, или по техническим причинам, а также в результате любых природных явлений, включая наводнения, землетрясения, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем электроэнергии, стихийные бедствия, террористические акты и др.

Опасность возникновения аварийных ситуаций и воздействие их последствий на окружающую природную среду при эксплуатации проектируемого объекта сведены к минимуму.

Непосредственно на проектируемом объекте ведение технологических процессов – целенаправленных действий, направленных на изменение свойств и (или) состояния обращающихся в процессе веществ и изделий – не предусматривается.

На объекте существует гипотетическая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- пожары в зданиях, строениях, на коммуникациях и технологическом оборудовании;

- внезапное обрушение зданий, сооружений;

- аварии на электроэнергетических системах (сетях).

Чрезвычайные ситуации природного характера:

- геофизические опасные явления – землетрясения, подтопление территории и т.д.;

- метеорологические опасные явления – сильные осадки, заморозки, туман, сильный ветер.

Развитие аварии вследствие урагана или землетрясения представляет угрозу для жизни и здоровья людей, при разрушении строительных конструкций проектируемого объекта.

К основным причинам аварий и чрезвычайных ситуаций на объекте проектирования можно отнести:

- человеческий фактор;

- нарушение правил безопасности движения и правил эксплуатации транспортных средств;

- нарушение правил пожарной безопасности;

- естественный физический износ технических средств;

- причины природного характера – землетрясения, подтопление территории, сильные осадки, заморозки, сильный ветер.

# 5 Меры по предотвращению (снижению) негативного воздействия намечаемой деятельности

## 5.1 Мероприятия по рациональному использованию и сокращению воздействия на земельные ресурсы и почвы

Работы по строительству дамбы необходимо выполнять, не допуская негативного воздействия на природные экосистемы, соблюдая природоохранные требования к составу, свойствам строительного материала, графику и технологии выполнения работ.

Земли, на которых планируется строительство, не относятся к особо охраняемым природным территориям. После осуществления комплекса намечаемых работ по строительству воздействие на почвы оказываться не будет.

Планировочные решения, принятые при проектировании объекта, обеспечивают рациональное использование земельных ресурсов, а также способствуют снижению техногенного воздействия на почвы.

Работы по снятию, транспортировке, организации хранения и нанесению плодородного слоя почвы производится силами строительной организации. По окончании строительства плодородный слой почвы используется для проведения укрепительных работ.

В период строительства объекта все работы должны производиться в соответствии с принятой технологической схемой организации работ на строго установленных отведенных площадях. На этом этапе следует экономить и оберегать от повреждения отведенные земли. Важнейшим условием является соблюдение установленных границ отвода.

В целях охраны земельных ресурсов в процессе производства строительных работ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- осуществление работ в соответствии с принятой технологической схемой организации работ, в строго согласованные сроки;

- соблюдение границ, отведенных под строительство земельных участков;

- недопущение захламления территории производства работ мусором, отходами, горюче-смазочными материалами;

- обеспечение исправности дорожно-строительной техники: все машины должны эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией работ, чтобы предотвратить утечку горюче-смазочных материалов;

- использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенного воздействия;

- заправка мобильных машин и механизмов должна производиться на производственной базе, остальных – на месте производства работ с помощью топливозаправщика, оборудованного поддоном, герметичная сливная муфта которого исключает возможность загрязнения почвы нефтепродуктами;

- строгое соблюдение всех принятых проектных решений;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение отходов производства с их последующим вывозом на полигон;

- использование природо- и ресурсосберегающих технологий производства строительно-монтажных работ.

## 5.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения при строительстве и эксплуатации объекта

С целью уменьшения воздействия и ограничения влияния проектируемого объекта на качество вод поверхностных водных объектов, уменьшения выноса загрязнений поверхностным стоком предусмотрены следующие планировочные решения:

- планируемая хозяйственная деятельность будет осуществляться вне зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, лечебных подземных вод и округов санитарной охраны курортов;

- способы временного хранения отходов и оборудование площадок для складирования отходов должны исключить возможное загрязнение окружающей среды, соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03.

Объекты эксплуатации, деятельность которых может привести к загрязнению подземных вод: поля фильтрации, накопители сточных вод, шламо- и хвостохранилища и т.д., отсутствуют.

В качестве мероприятий по охране поверхностных и подземных вод можно выделить следующие:

- в процессе производства работ необходимо обеспечить отвод из всей зоны производства работ, с обязательным устройством временных устройств для сбора поверхностного стока и водоотвода;

- отсутствие объектов размещения отходов производства и потребления;

- стоянка строительной техники не предусмотрена;

- склады горюче-смазочных материалов не предусматриваются;

- обслуживание техники и механизмов производится за пределами объекта реконструкции;

- хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в емкость туалетной кабины с последующим вывозом на очистные сооружения;

- сбор отходов, строительного и бытового мусора предусмотрен в специально отведенных местах с водонепроницаемым покрытием.

Проектируемый объект расположен за пределами водоохранных зон водных объектов.

## 5.3 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на  атмосферу

Для снижения отрицательного влияния выбросов загрязняющих веществ на атмосферу во время строительства:

- должна использоваться современная техника и строительные машины, шумовые характеристики и выбросы вредных веществ с дымовыми газами которых соответствуют требованиям, предъявляемым в РФ;

- следует не допускать работу техники в форсированном режиме;

- рекомендуется рассредоточить во времени работу техники и оборудования, не участвующих в едином технологическом процессе;

- следует организовать разъезд строительной техники и транспортных средств с минимальным совпадением по времени;

- используемые при строительстве механизмы и транспортные средства размещать только в пределах, отведенных для этого участка;

- необходимо контролировать режим работы двигателей строительной техники в период вынужденных простоев;

- следует запретить сжигание строительных отходов;

- необходимо соблюдать нормативы по уровню выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, своевременно принимать меры по их снижению.

## 5.4 Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами

Обустроить места накопления отходов в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» накопление отходов в период проведения работ будет осуществляться в бункеры-накопители, которые будут перемещаться по мере продвижения рабочего звена по дороге и размещаются в пределах постоянной полосы отвода.

Требования к обустройству мест накопления коммунального и строительного мусора:

- в местах накопления отходов предусматривается использование различных видов контейнеров для разных типов отходов;

- места накопления должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение отходами почвы и почвенного слоя;

- размещение отходов в местах накопления должно осуществляться с соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на транспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта;

- к местам накопления должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих отношения к процессу обращения отходов или контролю за указанным процессом.

Места накопления отходов при соблюдении правил хранения отходов обеспечивают:

- отсутствие или минимизацию влияния накопляемого отхода на окружающую среду;

- недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей, как в результате влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане возможного ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки за счет неправильного обращения с малотоксичными отходами;

- недопустимость допуска посторонних лиц к хранимым высокотоксичным отходам;

- предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправильного (неселективного) сбора либо накопления (воздействие атмосферных явлений, нарушение сроков накопления и др.);

- сведение к минимуму риска возгорания отходов;

- недопущение замусоривания и захламления территорий;

- удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами;

- удобство вывоза отходов (как минимум, отсутствие факторов, делающих невозможным соблюдение требований графика вывоза, к погрузочно-разгрузочным работам и т. п.).

Передача отходов возможна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности, и внесенные в Единый государственный реестр объектов размещения отходов (ЕГРОРО).

Во избежание возникновения непредвиденных аварийных ситуаций следует выполнять:

- инструктаж об экологической безопасности ведения работ;

- обязательный осмотр и проверку целостности всей топливной системы техники перед началом работ.

В заключительный период работ производится ликвидация всех временных устройств и сооружений, очистка всей территории.

Реализация предусмотренных проектных решений при обязательном выполнении всего комплекса природоохранных мероприятий не вызовет опасных экологических последствий в прилегающем районе и будет носить лишь кратковременный, локальный характер воздействия на окружающую среду.

## 5.5 Мероприятия по охране растительного мира

В целях охраны растительности предусматривается выполнение совокупности мероприятий, направленных на сохранение условий среды обитания, обеспечивающих поддержание популяционно-видового состава растений.

Мероприятия по защите растительного покрова предусматривают:

- обеспечение проезда транспортных средств только по сооруженным дорогам, движение транспортных средств вне дорожной сети не допускается;

- предотвращения образования стихийных стоянок автотранспорта на близлежащей территории;

- осуществление хозяйственной деятельности только в пределах участка, отведенного под строительство дамбы.

## 5.6 Мероприятия по охране животного мира

В целях охраны животного мира предусматривается выполнение совокупности мероприятий, направленных на сохранение условий среды обитания, обеспечивающих поддержание популяционно-видового состава животных.

Мероприятия по защите животного мира предусматривают:

- хранение отходов в местах, недоступных для животных;

- строгое выполнение требований нормативных правовых документов по охране земель в целях предотвращения гибели представителей животного мира;

- соблюдение допустимого уровня шумовой нагрузки от строительной техники для снижения уровня беспокойства животных на близлежащей территории.

## 5.7 Прогноз непредвиденных аварийных ситуаций и их предотвращение

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем электроэнергии, стихийные бедствия, террористические акты и др.

Опасность возникновения аварийных ситуаций и воздействие их последствий на окружающую природную среду при эксплуатации проектируемого объекта сведены к минимуму.

Во избежание возникновения непредвиденных аварийных ситуаций следует выполнять:

- инструктаж об экологической безопасности ведения работ;

- своевременный инструктаж по пожарной безопасности при обращении с огнем;

- обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники перед началом работ.

# 6 Рекомендации по организации мониторинга

Экологический мониторинг (контроль) – комплекс мероприятий, включающий наблюдение за состоянием окружающей природной среды и ее изменениями под влиянием хозяйственной и иной деятельности; проверку выполнения планов и мероприятий по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства.

Экологический контроль осуществляется на трех уровнях: государственном, общественном и производственном.

В соответствии со ст. 67 Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определено, что производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды.

Производственный экологический контроль за характером изменений всех компонентов экосистемы, необходим как в период осуществления строительных работ, так и в период эксплуатации, а также и при возможных авариях.

ПЭК осуществляется путем натурного обследования площадки объекта строительства, а также прилегающей территории. Проверяется соответствие осуществляемых работ, методов их выполнения требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды, а также выполнение предусмотренных в проектной документации природоохранных мероприятий.

Для качественного и своевременного выполнения необходимых лабораторных исследований привлекаются субподрядные организации, имеющие необходимые лицензии и аттестаты аккредитации.

Производственный экологический контроль (мониторинг) осуществляется по следующим основным направлениям:

1.	контроль содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;

2.	контроль почвенного покрова;

3.	контроль за качеством поверхностного водного объекта;

4.	контроль в сфере обращения с отходами;

5.	контроль наземной флоры и фауны;

6.	контроль влияния физических факторов;

7.	контроль при авариях.

Производственный экологический контроль содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе включает систематические исследования и инструментальные замеры за уровнем загрязнения воздушной среды по химическим показателям в выбранных точках в зонах возможного воздействия, как на период строительства объекта, так и в период его эксплуатации.

Период строительства носит временный характер, однако нередко допускаются действия, в результате которых наносится ущерб окружающей среде. Поэтому в целях предотвращения возможности нанесения ущерба, заказчиком, должен постоянно выполняться контроль соблюдения проектных решений, действующих технических правил и общих правил охраны окружающей среды. Ответственность за выполнение возлагается на заказчика.

Производственный экологический контроль сводится к следующему:

- контроль за соблюдением технологического регламента, обеспечивающего равномерный ритм работы дорожно-строительной техники и технологического оборудования;

- контроль токсичности отработанных газов (углеводородов и оксида углерода) и дымности двигателей автотранспорта, строительных машин и спецтехники, используемых при проведении работ проводить один раз в год, согласно ГОСТ 33997-2016;

- контроль за использованием исправных механизмов, исключающих загрязнение окружающей среды отработавшими газами двигателей и горюче-смазочными материалами.

Программу мониторинга атмосферного воздуха в период строительства объекта разрабатывать не целесообразно, так как период работ носит временный характер.

Контроль токсичности отработавших газов автотранспорта и строительной техники проводится подрядной организацией. Заправка и ремонт автотранспорта и спецтехники осуществляется на базе подрядной организации.

На проектное положение после строительства объекта воздействие на окружающую среду сохранится на уровне существующего, новых источников загрязнения атмосферы не появится. Исследования существующего состояния окружающей среды, поведенные в рамках изысканий на участке проектирования, оценивается как допустимое, превышений санитарных норм и гигиенических нормативов не выявлено. Таким образом, специальный контроль и мониторинг за объектами окружающей среды предусматривать нецелесообразно.

Производственный экологический контроль почвенного покрова на территории строящегося объекта необходим для своевременного выявления изменений, оценки, прогноза и выработки рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативного воздействия на почвенный покров и биологическую составляющую компонентов окружающей среды на проектное положение и в период строительства. Требования по осуществлению производственного земельного контроля прописаны в постановлении Правительства РФ от 15.11.2006 № 689 «О государственном земельном контроле».

В период строительства мониторинг почвенного покрова включает в себя наблюдения за границами изъятия и складирования земель, состоянием земель на стоянках техники и в местах временного размещения отходов. Контроль загрязнения почв рекомендуется провести 2 раза: первый раз в период строительства и второй – после завершения работ.

Отбор проб необходимо осуществлять строго в соответствии с нормативными документами, регламентирующими все стадии данного типа работ (ГОСТ 17.4.4.02-84).

При выборе мест отбора проб почвы и их первичной оценки обычно учитывают два главных параметра:

- размер (площадь) «элементарного» участка, с которого отбирают смешанный почвенный образец, отражающий средний уровень загрязнения почвы;

- «ключевой» участок, являющийся наименьшей геоморфологической единицей ландшафта, в достаточной мере отражающей генезис (тип, подтип) почв.

Требования к качеству почвы формируются в зависимости от «характера» землепользования. Однако, вне зависимости от него, согласно ГОСТ 17.4.2.01-81, основными санитарно-химическими показателями являются содержания в почвах тяжелых металлов, канцерогенных веществ, органических токсикантов, загрязненность радиоактивными веществами. Работы по обследованию общехимического загрязнения почв должны выполняться в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03; МУ 2.1.7.730-99; Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель; Методическими рекомендациями по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве; ГОСТ 17.4.1.02-83; гост 17.4.4.02-84; ГОСТ 17.1.3.05-82, ГОСТ 17.1.3.06-82, ГОСТ 17.1.3.10-83, ГОСТ 17.1.5.04-81.

Основным критерием оценки степени загрязнения почвы тем или иным химическим веществом в России является их предельно допустимая концентрация (ПДК) или ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) в почве.

Все лабораторные работы выполняются в аккредитованной и аттестованной лаборатории.

Согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 в каждой точке наблюдений закладывается 2 шурфа: один шурф – на нарушенной площадке строящегося объекта, второй – в идентичных естественных условиях. Так как на стадии инженерных изысканий (предстроительного мониторинга) были отобраны пробы почв на территории строительства (фоновые точки), то на стадии строительного мониторинга закладывается только один почвенный шурф – на нарушенной строительством площадке. Периодичность наблюдения: однократно после проведения благоустройства территории.

Контролируемые параметры загрязнения почвенного покрова:

- тяжелые металлы (кадмий, цинк, медь, свинец, никель);

- нефтепродукты.

Отбор, хранение и транспортировка почвенных образцов, а также вся полевая документация ведется согласно ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб» и «Методическим рекомендациям по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при контроле загрязнения окружающей среды металлами».

При эксплуатации объекта программа экологического мониторинга не предусматривается.

Производственный экологический контроль в сфере обращения с отходами включает следующие основные мероприятия:

- текущий контроль за выполнением условий договоров со специализированными предприятиями (организациями) на передачу отходов для использования, обезвреживания, размещения;

- постоянный контроль за возможным уровнем загрязнения почв и грунтовых вод в местах размещения отходов;

- ежедневный контроль за учетом отходов, образующихся на предприятии;

- текущий контроль за определением класса опасности образующихся отходов;

- контроль за заполнением паспортов опасных отходов, с указанием кода отхода согласно федерального классификационного каталога отходов (ФККО).

Мероприятия производственного контроля в области обращения с отходами являются составной частью документа «Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами», который определяется по согласованию с Росприроднадзором (п.5.5.8 постановление правительства РФ от 30.07.2004 №400).

Производственный экологический контроль растительности и наземной фауны включает наблюдения для фиксации любого техногенного воздействия в зоне влияния объекта.

Производственный экологический контроль влияния физических факторов включает в себя измерения шума, вибрации, электромагнитного излучения. В связи с тем, что шум на строительной площадке носит временный характер, непостоянен в течение дня, то проводить замеры шума в период строительства нецелесообразно.

Производственный экологический контроль за состоянием подземных вод. Наблюдение за качеством подземных вод организуется путём отбора и анализа проб воды из контрольно-наблюдательной скважины на участке размещения проектируемого объекта. Контролируемыми параметрами являются уровень подземных вод, а также гигиенические нормативы качества. Критерием для сравнения с полученными результатами являются качественные показатели, определённые в период инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.

Производственный экологический контроль при авариях включает следующие мероприятия:

- разработку плана мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в результате возможных аварий и катастроф;

- контроль за уровнем готовности работников предприятия к аварийным ситуациям, наличием и техническим состоянием оборудования, обеспечивающего предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектные решения обеспечивают удовлетворительное состояние окружающей среды в зоне проведения работ. Однако, как показывает практический опыт, нередко в период строительства или эксплуатации объекта допускаются действия, в результате которых наносится ущерб окружающей среде. В целях предотвращения ущерба, заказчиком должен постоянно проводиться контроль соблюдения проектных решений, действующих технических норм и правил, а также природоохранного законодательства. Ответственность за соблюдение этих требований возлагается на заказчика.

# Резюме нетехнического характера

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории муниципального образования «Город Саяногорск» Республики Хакасия.

Основные виды воздействия при строительстве объекта:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе строительной техники;

- образование отходов производства и потребления при осуществлении намечаемой деятельности;

- увеличение нагрузки на природную среду физических факторов.

Оценка воздействия на атмосферный воздух включала в себя выявление источников загрязнения атмосферы, укрупненный расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), моделирование рассеивания ЗВ в атмосфере, анализ возможных негативных воздействий объекта проектирования и определение допустимости воздействия.

Для определения степени опасности загрязнения атмосферного воздуха применялся нормативный подход, основанный на сравнении рассчитанных концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) населенных мест.

Исходными данными для проведения математического моделирования уровня загрязнения атмосферы приняты количественные и качественные характеристики максимальных выбросов загрязняющих веществ; геометрические параметры источников выбросов; метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Эксплуатация  объекта  не  повлечет  за  собой  значимых  изменений  в  состоянии окружающей  среды  на  рассматриваемой  территории,  отличных  от  существующего уровня.

С целью осуществления контроля над воздействием проектируемого объекта на окружающую среду на всех этапах строительства и эксплуатации объекта планируется проведение локального экологического мониторинга и производственного контроля.

Общая оценка потенциального влияния намечаемой хозяйственной деятельности по строительству.

В целом суммарный уровень потенциального воздействия объекта является допустимым и соответствует требованиям российских нормативных документов в области охраны окружающей среды.

Общий характер остаточного воздействия на окружающую среду при эксплуатации проектируемого объекта с учетом существующего состояния оценивается как слабое.

Намечаемая деятельность может быть реализована при условии строгого соблюдения требований экологической и природоохранной безопасности.

# Список использованных законодательных, нормативно-методических и литературных источников

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях».

- Федеральный Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Указ Президента РФ от 04.02.1994 N 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития».

- Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 года № 370».

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 №285 «О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2003 №177 «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)».

- Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 №373 «Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников».

- Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 №219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов».

- Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

- Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 №632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия».

- Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 №698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы».

- Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 №183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него».

- Постановление Правительства РФ от 15.01.2001 №31 «Об утверждении положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха».

- Постановление правительства РФ от 12.05.2005 №293 «Об утверждении Положения о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охране недр».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2000 №818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов».

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 №240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 №613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов».

- СНиП 23-01-99* – Строительная климатология;

- СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых предприятий»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СанПиН 2.2.1/2.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»;

- ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- Добровольский Г. В., Урусевская И. С. «География почв» 2-е издание, переработанное и дополненное. Изд-во Московского университета, изд-во «Колос», 2004 г

- ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

- МРР-2017. Методы расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утв. приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273;

- СП 11-101-95 Порядок разработки, согласования,  утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий  и сооружений.

- Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий,  зданий и сооружений.

- ГН 2.1.7.2511-09  «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве»;

- ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»

- Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережения и отходами (НИЦПУРО) при Минэкономики России и Минприроды России, 1996.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, НИИ Атмосфера, 2012.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб, НИИ «Атмосфера».

ПРИЛОЖЕНИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ ПИСЬМА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ