Россия Федерациязындағы

Хакас Республика

Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа

Саяногорск город

Республика Хакасия в составе

Российской Федерации

Администрация муниципального образования

город Саяногорск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________________2014 г.  № _________

Об актуализации  Схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования г. Саяногорск

В целях повышения эффективности обеспечения для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечения горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиям законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий,  руководствуясь ст.6 Федерального Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г.,  Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ  «О схемах водоснабжения и водоотведения» № 782 от 05.09.2013г., ст. 30, ст. 32, Устава муниципального образования г. Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов № 35 от 31.05.2005г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Актуализировать Схему водоснабжения  и водоотведения муниципального образования г. Саяногорск. Внести изменения в Схему водоснабжения  и водоотведения муниципального образования г. Саяногорск, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования г.Саяногорск № 1082 от 05.08.2014г.,  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования город Саяногорск (Михалева Е.Ю.) настоящее постановление в установленном порядке :

- опубликовать  в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования город Саяногорск;

- разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования г.Саяногорск (http://sayan-adm.ru), раздел Жилищно-коммунальное хозяйство, подраздел «Информация».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяцству, транспорту и строительству (Борисова С.А.).

Глава муниципального

образования г.Саяногорск						       Л.М. Быков

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности первого заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск |  |  |  | Ю.Н. Снитко |
| Заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству |  |  |  | С.А.Борисов |
| И.о.управляющего делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск |  |  |  | С.Н.Рудко |
| Начальник юридической службы Администрации муниципального образования г.Саяногорск |  |  |  | Е.Л.Никитенко |
| Руководитель Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |  |  |  | В.С.Кузьмин |

Рассылка: дело, КЖКХ и Т, ИАО, членам комиссии

Проект размещен на официальном сайте для независимой антикоррупционной экспертизы с _______________по ____________.

Исп. Березникова Н.В.т.: 8(39042)2-41-69

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от_____________№_______

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования город Саяногорск

Внести дополнения:

1. в раздел: «Паспорт схемы. Сроки и этапы реализации схемы: Первый этап 2014-2018гг.»

- Восстановление водоснабжения д.Богословка 2016-2017гг.

2. в «Главу 2. Схема водоснабжения МО г. Саяногорск.

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО г. Саяногорск.

Пункт 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения МО г. Саяногорск и деление территории МО г. Саяногорск на эксплуатационные зоны»

Источником водоснабжения д.Богословка является скважина с диаметром обсадных труб 325мм.

Сеть водопровода д.Богословка представляет собой проложенный в 1980 году трубопровод из металлических труб на глубине 3м условным диаметром 100 мм от водонапорной башни по ул.Центральная протяженностью 1,67 км .

### 3. в пункт «1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;»

Водозабор д.Богословка находится на окраине д.Богословка в долине реки Уй. Водозабор введен в эксплуатацию в 1979 году. Имеется 1 водозаборная скважина глубиной 60м. Ее производительность в последние несколько лет снизилась до 6 м3/час. На территории водозабора в здании водонапорной башни находится один накопительный резервуар объемом 6 м3. В работе - 1насос ЭЦВ 6-10-80. Наружная сеть выполнена из стальных труб, протяженность - 1670м. Учет добытой воды не производится.

4. в пункт «1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).»

Водозабор д.Богословка является муниципальным имуществом.

5. в пункт «4.2.1 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;»

- Капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водопровода в д.Богословка.

6. Изложить в следующей редакции пункт «3.2 Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Фактическое потребление воды составило 3505,753тыс.м3/год, в средние сутки 9,604тыс.м3/сут., в сутки максимального водопотребления 11,83тыс.м3/сут.

Структура территориального баланса представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление тыс.м3/год | Среднее водопотребление тыс.м3/сут | Максимальное водопотребление тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Саяногорск | 2704,078 | 7,41 | 8,89 |
| 2 | р.п.Майна | 240,058 | 0,66 | 0,79 |
| 3 | р.п.Черемушки | 509,058 | 1,39 | 1,67 |
| 4 | д.Богословка | 52,56 | 0,144 | 0,48 |
|  | Итого: | 3505,753 | 9,604 | 11,83 |

И.о.управляющего делами

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск                                                                С.Н.Рудко