Приложение №1

к постановлению Администрации муниципального образования

город Саяногорск

от_30.11.2020 №_808

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования город Саяногорск

- Дополнить пункт 4.1 главы 2 подпунктами следующего содержания:

«4.1.1 Перечень основных мероприятий реализованных в период с 2014 по 2019г, по итогам которых был осуществлен ввод в эксплуатацию модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения.

г.Саяногорск

- Насосная станция 3-го подъема г. Саяногорск. Монтаж системы частотного управления насосным агрегатом 90кВт и номинальным током не менее 177А с пультом управления;

- Монтаж системы автоматического регулирования уровня воды в РЧВ насосной станции 2-ого подъема;

- Монтаж узла учёта на участке водопроводной сети между ВК65(П) и ВК133(Г);

- Строительство Станции 4-го подъема для подачи воды в п.Южный Ай- Дай.

рп Майна

- Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов. Техническое перевооружение насосной станции 2-го подъёма (фильтровальная станция);

- Насосная станция 1 подъема (водозабор). Замена физически изношенного насосного оборудования: - насос 8К12 N= 45 кВт на насос К 150-125-315 N=30 кВт;

- Насосная станция 2 подъема (фильтровальная станция). Установка автоматических регуляторов уровня воды в контактных резервуарах объемом 400 м3;

- Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов. Техническое перевооружение насосной станции 1-го подъёма (водозабор);

- Установка автоматических регуляторов уровня воды в напорных резервуарах чистой воды объмом 300 м3;

рп Черемушки

- Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов. Техническое перевооружение насосной станции 2-го подъёма;

- Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов. Техническое перевооружение насосной станции 3-го подъёма;

- Установка автоматических регуляторов уровня воды в напорных резервуарах объемом 400 м3.

4.1.2 Перечень основных мероприятий планируемых к реализации до 2024г.

- Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение водопроводных сетей с восстановлением благоустройства, в том числе:

- Сети водоснабжения г. Саяногорск, от ВК21 до комплекса водозаборных сооружений ул. Дорожная 6, L-1856 м, Ду-300мм;

- Насосная станция 2 подъема (фильтровальная станция). Замена физически изношенных установок   Аквахлор-500 рп.Майна;

- Насосная станция 2-го подъема (фильтровальная станция). Замена физически изношенных установок  Аквахлор-500.рпЧеремушки;

- Модернизация ЩСУ 18-1 (замена панелей с силовым электрооборудованием на секции шкафного исполнения с внедрением АВР Водозабора о.Большой , г.Саяногорск;

- Модернизация ЩСУ 18-2 (замена панелей с силовым электрооборудованием на секции шкафного исполнения с внедрением АВР Водозабора о.Большой, г.Саяногорск;

- Замена насосных агрегатов на глубинных скважинах №№1-4 Водозабора о.Большой, г.Саяногорск;

- Замена вакуумного насоса на насосной станции №1 Водозабора о. Большой с установкой насоса марки ВВН-1-12, г.Саяногорск;

- Замена вакуумного насоса на насосной станции №2 Водозабора о. Большой с установкой насоса марки ВВН-1-12 г.Саяногорск;

- Замена насосных агрегатов в сборе №№ 1, 2 на насосной станции №1 Водозабора о. Большой г.Саяногорск;

11.Замена насосных агрегатов в сборе №№ 3, 5 на насосной станции №2  Водозабора о. Большой, г.Саяногорск;

12.Модернизация распределительного устройства 1Щ насосной станции 2-   го подъема, г.Саяногорск;

13.Установка приборов учета добытой воды на Водозаборе о. Большой, г.Саяногорск;

14.Установка приборов учета воды на насосной станции 2-го подъема,  г.Саяногорск.

4.1.3 Сведения о развитии систем охраны объектов водоснабжения, повышающих надежность и бесперебойность водоснабжения планируемых к реализации в период 2021-2023 гг.

1.Монтаж ограждения по всему периметру территории Водозабора о.Большой, г.Саяногорск в соответствие с требованиями к ограждениям объектов жизнедеятельности;

2.Монтаж системы периметрального освещения на территории Водозабора о.Большой;.

3.Монтаж системы периметральной сигнализации на территории Водозабора о.Большой;.

4.Монтаж системы периметрального видеонаблюдения на территории Водозабора о.Большой».

2. В пункте 4.1 главы 2 исключить абзацы:

«-Реконструкция резервуара V=600м3в г.Саяногорск, 2019г.

- Строительство Станции 4-го подъема для подачи воды в п.Южный  Ай- Дай.2018-2020г.г».

3.  В пункте 4.2 главы 2 исключить абзац:

«-Техническое перевооружение сети водоснабжения, инв.№620169 г.Саяногорск, ул.Ракетная, от ВК-21 до ВК-19, ду300,1280м».

4. Дополнить подпункт 4.2.1 пункта 4.2 главы 2  абзацами следующего содержания:

«-Насосная станция 3-го подъема г. Саяногорск. Монтаж системы частотного управления насосным агрегатом 90кВт и номинальным током не менее 177А с пультом управления;

-Монтаж системы автоматического регулирования уровня воды в РЧВ насосной станции 2-ого подъема г. Саяногорск;

-Монтаж узла учёта на участке водопроводной сети между ВК65(П) и ВК133(Г), г. Саяногорск;

-Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов. Техническое перевооружение насосной станции 2-го подъёма (фильтровальная станция);

-Насосная станция 1 подъема (водозабор). Замена физически изношенного насосного оборудования: - насос 8К12 N= 45 КВт на насос К 150-125-315 N=30 КВт;

-Насосная станция 2 подъема (фильтровальная станция). Установка автоматических регуляторов уровня воды в контактных резервуарах V - 400 м3;

-Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов. Техническое перевооружение насосной станции 1-го подъёма (водозабор);

-Установка автоматических регуляторов уровня воды в напорных резервуарах чистой воды V - 300 м3, рп. Майна;

-Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов. Техническое перевооружение насосной станции 2-го подъёма рп Черемушки;

-Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов. Техническое перевооружение насосной станции 3-го подъёма рп. Черемушки;

-Установка автоматических регуляторов уровня воды в Напорных резервуарах V - 400 м3 рп. Черемушки;

-Установка приборов учета добытой воды на Водозаборе о. Большой.

-Установка приборов учета воды на Насосной станции 2-го подъема.

-Замена насосных агрегатов на глубинных скважинах №№1-4 Водозабора о. Большой.

-Замена вакуумного насоса на насосной станции №1 Водозабора о. Большой с установкой насоса марки ВВН-1-12.

-Замена вакуумного насоса на насосной станции №2 Водозабора о. Большой с установкой насоса марки ВВН-1-12,

-Замена насосных агрегатов в сборе №№ 1, 2 на насосной станции №1 Водозабора о. Большой.

-Замена насосных агрегатов в сборе №№ 3, 5 на насосной станции №2 Водозабора о. Большой».

5. Дополнить  подпункт  4.2.3 пункта 4.2 главы 2   абзацами следующего содержания:

«-Сети водоснабжения г. Саяногорск, от ВК21 до комплекса водозаборных сооружений ул. Дорожная 6, L-1856 м, Ду-300мм.

- Монтаж узла учёта на участке водопроводной сети между ВК65(П) и ВК133(Г), г. Саяногорск».

6. Дополнить  подпункт  4.2.5 пункта 4.2 главы 2  абзацами следующего содержания:

«-Насосная станция 2 подъема (фильтровальная станция) рп Майна. Замена физически изношенных установок   Аквахлор-500;

-Насосная станция 2-го подъема (фильтровальная станция) рп. Черемушки. Замена физически изношенных установок   Аквахлор-500».

7. Дополнить подпункт 4.2.6  пункта 4.2 главы 2 абзацами следующего содержания:

«-Модернизация ЩСУ 18-1 - замена панелей с силовым электрооборудованием на секции шкафного исполнения с внедрением АВР Водозабора о.Большой.

-Модернизация ЩСУ 18-2 - замена панелей с силовым электрооборудованием на секции шкафного исполнения с внедрением АВР Водозабора о.Большой.

-Модернизация распределительного устройства 1Щ насосной станции 2-го подъема».

8.  Дополнить пункт  4.2 главы 2 подпунктом 4.2.7 следующего содержания:

«Выполнение мероприятий, направленных на защиту централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий.

-Монтаж ограждения по периметру территории Водозабора о. Большой.

-Монтаж системы периметрального освещения на территории Водозабора о. Большой.

-Монтаж системы периметральной сигнализации на территории Водозабора о. Большой.

-Монтаж системы периметрального видеонаблюдения на территории Водозабора о. Большой».

9. Изложить таблицу 6.1 главы 2 в следующей редакции:

«Таблица 6.1 Ведомость объемов и стоимости работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Ориентировочная общая стоимость, тыс. руб. с НДС (20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | до 2024г. | Всего |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация ЩСУ 18-1 - замена панелей с силовым электрооборудованием на секции шкафного исполнения с внедрением АВР Водозабора о.Большой | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 953,1 | 6 953,1 |
| 1.2 | Модернизация ЩСУ 18-2 - замена панелей с силовым электрооборудованием на секции шкафного исполнения с внедрением АВР Водозабора о.Большой | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 201,6 | 7 201,6 |
| 1.3 | Замена насосных агрегатов на глубинных скважинах №№1-4 Водозабора о.Большой | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 129,9 | 1 129,9 |
| 1.4 | Замена вакуумного насоса на насосной станции №1 Водозабора о. Большой с установкой насоса марки ВВН-1-12 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,5 | 354,5 |
| 1.5 | Замена вакуумного насоса на насосной станции №2 Водозабора о. Большой с установкой насоса марки ВВН-1-12 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,7 | 3 68,7 |
| 1.6 | Замена насосных агрегатов в сборе №№ 1, 2 на насосной станции №1 Водозабора о. Большой | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 374,1 | 4 374,1 |
| 1.7 | Замена насосных агрегатов в сборе №№ 3, 5 на насосной станции №2 Водозабора о.Большой | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 291,6 | 4 291,6 |
| 1.8 | Модернизация распределительного устройства 1Щ | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 409,6 | 2 409,6 |
| 1.9 | Установка приборов учета добытой воды на Водозаборе о. Большой | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 816,8 | 2 816,8 |
| 1.10 | Установка приборов учета воды на насосной станции 2-го подъема. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 611 | 4 611 |
| 1.11 | Монтаж ограждения по периметру территории Водозабора о. Большой. | км. | 5,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 301,9 | 55 301,9 |
| 1.12 | Монтаж системы периметрального освещения на территории Водозабора о. Большой | км. | 5,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 707,1 | 13 707,1 |
| 1.13 | Монтаж системы периметральной сигнализации на территории Водозабора о. Большой. | км. | 5,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 499,4 | 3 499,4 |
| 1.14 | Монтаж системы периметрального видеонаблюдения на территории Водозабора о. Большой | км. | 5,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 502,5 | 35 502,5 |

| 1.15 | Установка приборов учета на НС 2-го подъема | шт. | 1 |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 | Установка приборов учета на НС 3-го подъема | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 969 | 1 969 |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт участка водопровода от ВК-9 до ВК-5, Ду 100 мм | км | 1 | 1 346 |  |  |  |  |  |  |  | 1 346 |  |
| 1.18 | Строительство Станции 4-го подъема | шт. | 1 |  |  |  |  | 20560 |  |  |  | 20560 |  |
| 1.19 | Строительство перемычки Ду 200 мм между мкр. Интернациональный и Енисейский | км | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 856 | 856 |  |
| 1.20 | Строительство водопроводной сети в п. Южный Ай-Дай | км | 21 |  |  |  |  | 11521 | 17485 | 11500 |  | 40506 |  |
| 1.21 | Строительство трубопроводов для подключения перспективного мкр. №6, КСРЗ, Летник | км | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 | 20 000 |  |
| 1.22 | Техническое перевооружение насосной станции 2-ого подъёма г. Саяногорск. Модернизация сетевых насосов 200 Д-90 | шт. | 4 |  |  |  | 4 919 |  |  | 293 | 3 333 | 8 545 |  |
| 1.23 | Модернизация насосного оборудования 200 Д-60, 6НДВ-60 на НС 3-ого подъёма г. Саяногорск | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  | 547 |  | 547 |  |
| 1.24 | Модернизация системы освещения территории НС-2 г. Саяногорск. Замена ламп ДРЛ на светильники, изготовленные по LED технологии | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 316 | 316 |  |
| 1.25 | Насосная станция 3-го подъема г. Саяногорск. Монтаж системы частотного управления насосным агрегатом 90кВт и номинальным током не менее 177А с пультом управления. | шт. | 2 |  |  |  | 1 204 |  |  |  |  | 1 204 |  |
| 1.26 | Монтаж системы автоматического регулирования уровня воды в РЧВ насосной станции 2-ого подъема г. Саяногорск | шт. | 1 |  |  |  | 165 |  | 2 320 |  |  | 2 485 |  |
| 1.27 | Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение водопроводных сетей с восстановлением благоустройства, в том числе: Сети водоснабжения г. Саяногорск, от ВК21 до комплекса водозаборных сооружений ул. Дорожная 6, L-1856 м, Ду-300мм: | км | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  | 4 752 | 4 752 |  |
| 1.28 | Монтаж узла учёта на участке водопроводной сети между ВК65(П) и ВК133(Г), г. Саяногорск. | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 178 |  |  | 178 |  |
| 2 | рп. Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка приборов учета на водозаборе | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 |  |
| 2.2 | Установка приборов учета на НС 2-го подъема | шт. | 1 |  |  |  |  | 93 |  |  |  | 93 |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт трубопровода от фильтровальной станции до котельной | км | 0,203 | 645 |  |  |  |  |  |  |  | 645 |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт запорной арматуры на фильтровальной станции | шт. | 4 | 173 |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |
| 2.5 | «Техническое перевооружение сети водоснабжения, инв.№32, р.п. Майна, ул. Набережная от ВК-2 до ВРК-6, Ду100. | км | 0,717 |  |  |  |  |  |  |  | 5 883 | 5 883 |  |
| 2.6 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов. Техническое перевооружение насосной станции 2-го подъёма (фильтровальная станция). | шт. | 4 |  |  |  | 4 177 |  |  |  |  | 4 177 |  |
| 2.7 | Насосная станция 1 подъема (водозабор). Замена физически изношенного насосного оборудования: - насос 8К12 N= 45 КВт на насос К 150-125-315 N=30 КВт | шт. | 1 | 71 |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |
| 2.8 | Насосная станция 2 подъема (фильтровальная станция). Установка автоматических регуляторов уровня воды в контактных резервуарах V - 400 м3 | шт. | 1 |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
| 2.9 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов. Техническое перевооружение насосной станции 1-го подъёма (водозабор) | шт. | 4 |  |  |  | 2 814 |  |  |  |  | 2 814 |  |
| 2.10 | Установка автоматических регуляторов уровня воды в напорных резервуарах чистой воды V - 300 м3, р.п. Майна | шт. | 1 |  |  | 214 |  |  |  |  |  | 214 |  |
| 2.11 | Насосная станция 2 подъема (фильтровальная станция). Замена физически изношенных установок Аквахлор-500 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 795 | 3 795 |  |
| 3 | рп. Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка приборов учета принятой и поданной в сеть воды на НС-2 | шт. | 1 |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 104 |
| 3.2 | Установка приборов учета на НС 3-го подъема | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |
| 3.3 | Капитальный ремонт участка сети водопровода от ВК-51 до школы №1 | км | 0,022 | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |
| 3.4 | Монтаж системы автоматического регулирования уровня воды в РЧВ насосной станции 2-го подъема (фильтровальной станции) р.п. Черемушки | шт. | 1 |  |  |  | 99 |  | 2 476 |  |  |  | 2 575 |
| 3.5 | Модернизация индукционных водонагревателей в системе отопления здания фильтровальной станции р.п. Черемушки) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 508 |  | 508 |
| 3.6 | Насосная станция 2-го подъема (фильтровальная станция) пгт. Черемушки. Замена физически изношенных установок Аквахлор-500 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 920 |  | 5 920 |
| 3.7 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов. Техническое перевооружение насосной станции 2-го подъёма рп Черемушки | шт. | 5 |  |  |  | 5 922 |  |  |  |  |  | 5 922 |
| 3.8 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов. Техническое перевооружение насосной станции 3-го подъёма рп. Черемушки | шт. | 3 |  |  |  | 2 503 |  |  |  |  |  | 2 503 |
| 3.9 | Установка автоматических регуляторов уровня воды в Напорных резервуарах V - 400 м3 рп. Черемушки | шт. | 2 |  |  | 352 |  |  |  |  |  |  | 352 |
|  | ВСЕГО : | - | - | 2 446 | 235 | 670 | 21 803 | 32174 | 22460 | 12340 | 190654 |  | 282781 |

»

10. Дополнить пункт 4.2 главы 3 подпунктами следующего содержания:

«4.2.1  Перечень основных мероприятий реализованных в период с 2014 по 2019г, по итогам которых был осуществлен ввод в эксплуатацию модернизированных объектов централизованных систем водоотведения:

г.Саяногорск

- Комплекс очистных сооружений г. Саяногорска. Модернизация системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях г. Саяногорска», в дозаторном и подсобном помещении здания хлораторной (установка Аквахлор 500);

- Здание блока для очистки стоков КОС г. Саяногорск. Модернизация насосного оборудования: сетевые насосы 300Д-90б ;

- Здание блока для очистки стоков КОС г. Саяногорск. Модернизация насосного оборудования: промывочные насосы 300Д-90а;

- Замена турбокомпрессора ТВ-80-1,6, установленного в насосно-воздуходувной станции КОС г. Саяногорска;

- ГКНС г. Саяногорска. Модернизация насосного оборудования СМ 250-200, 2 шт., с заменой на насос Sewatec D200-400G, c установкой частотного регулирования Danfos AQUA Drive;

- ГКНС г. Саяногорска. Замена изношенного насосного оборудования: насос ФГ-57,5 на насос СД 50/10;

- КНС-ГСО г. Саяногорска. Замена изношенного насосного оборудования: насос ФГ-115/38 на насос СМ 100-65-200/2а.

рп Майна

- Станция перекачки КОС рп. Майна. Замена изношенного насосного оборудования: насос СМ 100-65-2006/2 на насос СМ 100-65-200/2;

- КНС № 1 п. Майна. 'Модернизация насосного оборудования.  Установка насосов KSB Sewabloc F 80-315G H 160L подача 80м3/ч., напор 22 м, эл. двигатель 18,5 кВт - 2 шт., станции управления с ЧРП 2х18,5.

рп Черемушки

- Насосная перекачка ила КОС рп. Черемушки 'Замена насосного оборудования: - насос СМ 125/80-315/4;

- КНС №3 рп. Черемушки. Замена насоса СМ150-125 (45кВт) на СМ125-80 (22 кВт);

- КНС №4 рп. Черемушки. Замена насоса СД 450-56  (110кВт) на СД 160-45 (37 кВт).

4.2.2 Перечень основных мероприятий планируемых к реализации в

период 2021-2024гг.

г.Саяногорск

- ГКНС г. Саяногорска. Замена изношенного насосного оборудования:    насос СМ 250-200 на насос с классом защиты электродвигателя IP 68;

- КОС г. Саяногорска. Монтаж узла учета объема сброса очищенных стоков в р. Енисей.

рп Майна

- КОС рп. Майна. Монтаж узла учета объема сброса очищенных стоков   в р. Енисей;

- Модернизация установок Аквахлор -500 на КОС рп. Майна, 2шт.

рп Черемушки;

- КНС №4. Замена механических грабель МГ-11Т, дробилки Д-3Д

на решётку-дробилку;

- Модернизация установок Аквахлор -500 на КОС рп. Черемушки, 4шт».

11. В пункте 4.2 главы 3 исключить абзацы:

«Реконструкция очистных сооружений г. Саяногорск. 2019-2024г.г.»

«Реконструкция очистных сооружений р.п. Майна» .

12.В подпункте 4.3.3 пункта 4.3 главы 3 исключить абзацы:

«Реконструкция очистных сооружений г. Саяногорск. 2019-2024г.г.»

«Реконструкция очистных сооружений р.п. Майна» .

13. Дополнить пункт 4.2 главы 3 абзацами следующего содержания:

«- Разработка технико-экономического обоснования и выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) КОС г. Саяногорска».

«-Разработка технико-экономического обоснования и выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) КОС рп. Майна».

14.Дополнить подпункт 4.3.3  пункта 4.3 главы 3 абзацами следующего содержания:

«- Разработка технико-экономического обоснования и выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) КОС г. Саяногорска».

«-Разработка технико-экономического обоснования и выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) КОС рп. Майна».

15.Изложить таблицу 6.1 главы 3 в следующей редакции:

«Таблица 6.1 Ведомость объемов и стоимости работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Ориентировочная общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | до 2024г. | Всего |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт запорного оборудования замена затвора Ду 600 мм. Здание блока для очистки стоков | шт. | 1 | 143 |  |  |  |  |  |  |  | 143 |
| 1.2 | Капитальный ремонт аэрационного технологического оборудования | шт. | 1 | 970 |  |  |  |  |  |  |  | 970 |
| 1.3 | Капитальный ремонт иловых карт №1,2 | шт. | 2 | 630 |  |  |  |  |  |  |  | 630 |
| 1.4 | Капитальные ремонт канализационной сети | км | 0,096 | 156 |  |  |  |  |  |  |  | 156 |
| 1.5 | Установка приборов коммерческого учета на КОС | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |
| 1.6 | Реконструкция существующих сетей | км | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 40500 | 40500 |
| 1.7 | Строительство сетей централизованной канализации п. Южный Ай-Дай. | км | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 11000 | 11000 |
| 1.8 | Разработка технико-экономического обоснования и выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) КОС г. Саяногорска (1 этап). | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 29915 | 29915 |
| 1.9 | Замена насосного оборудования на КОС г. Саяногорска, КНС (насос №1СМ 200-150-400; насос №2 ФГ 144/46; насос №3 ФГ 144/46) | шт. | 3 |  |  |  |  |  | 531 |  |  | 531 |
| 1.10 | Замена илососа ИВР-18MCN/2 на вторичном отстойнике КОС г. Саяногорска | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | 3064 | 1255 | 4319 |
| 1.11 | Модернизация системы наружного освещения территории КОС г. Саяногорск | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 541 | 541 |
| 1.12 | Комплекс очистных сооружений г. Саяногорска. Модернизация системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях г. Саяногорска», в дозаторной и подсобном помещении здания хлораторной (установка Аквахлор 500). | шт. | 8 |  |  | 7266 | 1109 |  |  |  |  | 8375 |
| 1.13 | Здание блока для очистки стоков КОС г. Саяногорск. Модернизация насосного оборудования: сетевые насосы 300Д-90б | шт. | 3 |  |  |  | 6748 |  |  |  |  | 6748 |
| 1.14 | Здание блока для очистки стоков КОС г. Саяногорск. Модернизация насосного оборудования: промывочные насосы 300Д-90а | шт. | 2 |  |  |  | 3830 |  |  |  |  | 3830 |
| 1.15 | Замена турбокомпрессора ТВ-80-1,6, установленного в насосно-воздуходувной станции КОС г.Саяногорска | шт. | 1 |  |  | 797 |  |  |  |  |  | 797 |
| 1.16 | ГКНС г. Саяногорска. 'Модернизация насосного оборудования СМ 250-200, 2 шт., с заменой на насос Sewatec D200-400G,c установкой частотного регулирования Danfos AQUA Drive. | шт. | 2 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2027 |
| 1.17 | ГКНС г. Саяногорска. 'Замена изношенного насосного оборудования: насос СМ 250-200 на насос с классом защиты электродвигателя IP 68 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2596 | 2596 |
| 1.18 | ГКНС г. Саяногорска Замена изношенного насосного оборудования: - насос ФГ-57,5 на насос СД 50/10 | шт. | 1 |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |
| 1.19 | КНС-ГСО г. Саяногорска Замена изношенного насосного оборудования: - насос ФГ-115/38 на насос СМ 100-65-200/2а | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 85 |  |  | 85 |
| 1.20 | КОС г. Саяногорска. Монтаж узла учета объема сброса очищенных стоков в р. Енисей | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 76 |
| 2 | рп. Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-1 | шт. | 1 | 122 |  |  |  |  |  |  |  | 122 |
| 2.2 | Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-2 | шт. | 1 | 52 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 2.3 | Капитальный ремонт насосного оборудования КНС-4 | шт. | 1 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | 76 |
| 2.4 | Установка приборов коммерческого учета на КОС | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 450 |
| 2.5 | Реконструкция существующих сетей рп. Майна | км | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 23000 | 23000 |
| 2.6 | Разработка технико-экономического обоснования и выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) КОС рп. Майна (1 этап) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3110 | 3110 |
| 2.7 | Замена насосного оборудования на КНС-2 рп. Майна (насос СМ 100-65-200б/2 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 239 |  |  | 239 |
| 2.8 | Замена насосного оборудования на КНС-3 рп. Майна (насос ФГ 57,5/9,5 2 шт.) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 244 | 244 |
| 2.9 | Замена насосного оборудования на КНС-4 рп. Майна (насос ФГ 115/38 А.) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 163 | 163 |
| 2.10 | Станция перекачки КОС рп. Майна. Замена изношенного насосного оборудования: насос СМ 100-65-2006/2 на насоса СМ 100-65-200/2 | шт. | 1 |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 66 |
| 2.11 | КНС № 1 рп. Майна. Модернизация насосного оборудования. Установка насосов KSB Sewabloc F 80-315G H 160L подача 80м3/ч., напор 22 м, эл.двигатель 18,5 кВт - 2 шт., станции управления с ЧРП 2х18,5 | шт. | 2 |  |  |  | 2235 |  |  |  |  | 2235 |
| 2.12 | КОС рп. Майна. Монтаж узла учета объема сброса очищенных стоков в р.Енисей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 85 |
| 3 | рп. Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка приборов коммерческого учета на КОС, рп. Черемушки | шт. | 1 |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 450 |
| 3.2 | Реконструкция существующих сетей рп. Черемушки | км | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 32000 | 32000 |
| 3.3 | Реконструкция очистных сооружений рп. Черемушки | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 250000 | 250000 |
| 3.4 | Замена насосного оборудования на КНС-2а рп. Черемушки (насос СМ 150/125-315/4) | шт. | 1 |  |  |  |  | 1340 |  |  |  | 1340 |
| 3.5 | Насосная перекачка ила КОС рп.Черемушки 'Замена насосного оборудования: - насос СМ 125/80-315/4 | шт. | 1 |  |  | 107 |  |  |  |  |  | 107 |
| 3.6 | КНС №3 рп. Черемушки. Замена насоса СМ150-125 (45кВт) на СМ125-80 (22 кВт) | шт. | 1 | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 3.7 | КНС №4 рп. Черемушки. Замена насоса СД 450-56 (110кВт) на СД 160-45 (37 кВт) | шт. | 1 |  | 118 |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 3.8 | КНС №4 рп. Черемушки. Замена механических грабель МГ-11Т, дробилки Д-3Д на решётку-дробилку. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2283 | 2283 |
| 3.9 | КОС рп.Черемушки. Модернизация установок Аквахлор-500 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 7898 | 7898 |
|  | ВСЕГО | - | - | 2206 | 118 | 10197 | 14372 | 1456 | 855 | 3064 | 405616 | 437885 |

»

Исполняющий обязанности Управляющего

делами Администрации муниципального

образования г.Саяногорск                                                             Е.Ю.Михалева