Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования

город Саяногорск

от 04.04.2023 №224

Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования город Саяногорск

## Внести изменения в Главу 2 Схема Водоснабжения МО г. Саяногорск

## Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО г. Саяногорск.

### Внести изменения в подпункт 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

    - Абзац «Водозабор рп. Черемушки.

      - Источником водоснабжения рп. Черемушки является водозабор на Саяно- Шушенской ГЭС, далее вода от ГЭС подается на станцию второго подъема рп.  Черемушки. Производительность водозабора составляет 9 тыс. м3/сут.»  изложить в следующей  редакции:

- «Водозабор рп. Черемушки.

      - Источником водоснабжения рп. Черемушки является водозабор на Саяно-Шушенской ГЭС. Производительность водозабора составляет 9 тыс. м3/сут. Забор воды для водохозяйственной системы осуществляется самотеком из Саяно-Шушенского водохранилища по трем трубопроводам с диаметром условного прохода 300мм непосредственно из межзатворного пространства в водоприемники турбинных водоводов  №1, №2, №3 в секциях 16, 18, 20 плотины Саяно-Шушенской ГЭС с отметки 480 между пазами ремонтных и быстропадающих аварийно-ремонтных затворов.

      - Далее вода по двум трубопроводам с диаметром условного прохода 300мм поступает на сетчатые фильтры, расположенные на отметке 467 в помещении фильтров. Пройдя механическую очистку на сетчатых фильтрах, по двум трубопроводам с диаметром условного прохода 300мм  вода поступает в баки «разрыва струи», расположенные в помещении на отметке 398. Из резервуаров противопожарного запаса вода по двум трубопроводам с диаметром условного прохода 300мм опускается на отметку 344 и далее магистральными трубопроводами с диаметром условного прохода 300мм проходит по подвальному помещению служебно- технологического корпуса «Б», кабельному тоннелю и закольцовывается в здании ОРУ-500.

      - Далее от трубопроводов с диаметром условного прохода 300мм, расположенных в здании ОРУ-500, двумя подземными трубопроводами с диаметром условного прохода 250мм вода поступает на узел коммерческого учета воды, расположенный на границе балансовой принадлежности филиала ПАО  «РусГидро»- «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»  и ООО «СКС», и далее по двум трубопроводам с диаметром условного прохода 250мм передается на станцию второго подъема (фильтровальную станцию) рп. Черемушки.».

      - Внести изменения в подпункт	1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

- Строку «–Водозабор рп. Черемушки находиться на балансе ОАО      «РусГидро» изложить в следующей редакции:

          - «–Водозабор рп. Черемушки находится на балансе филиала ПАО    «РусГидро»- «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

Управляющий делами

Администрации муниципального

образования г. Саяногорск                                                                 А.Г. Козловская