Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования

город Саяногорск

от 07.07.2023 №557

Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования город Саяногорск

## Внести изменения в Главу 2 Схема Водоснабжения МО г. Саяногорск

## Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО г. Саяногорск.

### Внести изменения в подпункт 1.3 «Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения», дополнив его абзацем следующего содержания:

«Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в нецентра-лизованной системе водоснабжения муниципального образования город Саяно-горск, можно выделить следующие зоны:

          - -Технологическая зона д. Богословка находится в долине реки Уй, получает воду из водозаборной скважины с диаметром обсадных труб 325 мм. Трубопровод от водонапорной башни проходит по ул. Центральная, протяженность 1.67 км.»

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Внести изменения  в подпункт 4.2.3 Сокращение потерь воды при ее транспортировке.

Мероприятие «Проведение поэтапной замены сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб» дополнить таблицей мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения в 2024 году:

| № п/п | Наименование участков сетей водоснабжения |
| --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 26(У) - ВК 92(У)ул. Калинина, г.Саяногорск, инв. № 620115. |
| 2 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 14(К) 5мкр - ВК 26(У) ул. Калинина, г.Саяногорск, инв.№620115. |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК9(П) до ВК56(П) в районе маг. "Клаксон" по ул. Индустриальная (второй ввод ХВС в угольную котельную ИП Басков В.В.), г. Саяногорск, инв.№ 62017. |
| 4 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 34 (Е) - ВК 23(Е) Енисейский мкр. г.Саяногорск, инв.№62020. |
| 5 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 54(М) через, 55(М), 56(М), 57(М) до ВК 58(М) Центральный мкр., г.Саяногорск, инв. №210450. |
| 6 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 52(М) через 53(М) до ВК 54(М) Центральный мкр., г.Саяногорск, инв. №210450. |
| 7 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения ТК16 до ТК22 ул. Ленина - ул. Некрасова, рп. Майна инв. №252107. |
| 8 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ПГ-29 до ВК-19а, ул. Чехова - ул. Гагарина п. Майна, инв. № 252108. |
| 9 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК44 до ВК41, рп. Черемушки инв. №120074А |

Таблицу 6.1 Ведомость объемов и стоимости работ дополнить следующими позициями:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Ориентировочная общая стоимость, тыс. руб. с НДС (20%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2020 | до 2024 | Всего |
| 1 | г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 26(У) - ВК 92(У)ул. Калинина, г.Саяногорск, инв. № 620115 | м | 356 |  | 2368,05 | 2368,05 |
| 1.30 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 14(К) 5мкр - ВК 26(У) ул. Калинина, г.Саяногорск, инв.№620115 | м | 480 |  | 3970 | 3970 |
| 1.31 | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК9(П) до ВК56(П) в районе маг. "Клаксон" по ул. Индустриальная (второй ввод ХВС в угольную котельную ИП Басков В.В.), г. Саяногорск, инв.№ 62017. | м | 158 |  | 2612,45 | 2612,45 |
| 1.32 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 34 (Е) - ВК 23(Е) Енисейский мкр. г.Саяногорск, инв.62020. | м | 138 |  | 3050,83 | 3050,83 |
| 1.33 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 54(М) через, 55(М),56(М),57(М) до ВК 58(М) Центральный мкр., г.Саяногорск, инв. №210450. | м | 402 |  | 4144,71 | 4144,71 |
| 1.34 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 52(М) через 53(М) до ВК 54(М) Центральный мкр., г.Саяногорск, инв. №210450. | м | 246 |  | 3562,23 | 3562,23 |
|  | рп.Майна |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения ТК16 до ТК22 ул. Ленина - ул. Некрасова, рп. Майна инв. №252107. | м | 320 |  | 630,56 | 630,56 |
| 2.13 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ПГ-29 до ВК-19а, ул. Чехова - ул. Гагарина п. Майна, инв. № 252108. | м | 820 |  | 5588,33 | 5588,33 |
|  | рп.Черемушки |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК44 до ВК41, рп. Черемушки инв. №120074А. | м | 470 |  | 1835,11 | 1835,11 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию изложить в следующей редакции:

В настоящее время  (на 01.06.2023) в муниципальном образовании город Саяногорск имеются следующие бесхозяйные сети водоснабжения:

| № п/п | Наименование | Местоположение | Протяжен-ность, м. | Дата постановки на учет в качестве бесхозяйно-го имущества | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть холодного водоснабжения | РХ, г. Саяногорск, от ВК-82 по ул. Транспортная, до ТК-15 в районе жилого дома №17 по ул. Вокзальная г. Саяногорска | 73 | 26.09.2022 | - 19:03:000000:1989 |

## Внести изменения в Главу 3 Схема Водоотведения МО г. Саяногорск

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

- Внести изменения в подпункт 4.2.2 Перечень основных мероприятий планируемых к реализации в  период 2023г, дополнив следующим мероприятием:

  - Капитальный ремонт сети водоотведения от  КК45 М(П)  до КК 44 М(П), г.Саяногорск, инв. №210006/210007.

Дополнить таблицу 6.1 строкой 1.23 следующего содержания:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная общая стоимость тыс. руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоотведение |  |  | 2014-2020 | До 2024г | Всего |
| 1 | г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Капитальный ремонт сети водоотведения от КК45 М(П) до КК 44 М(П) Ду-250мм. | м | 65 |  | 2375,4 | 2375,4 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию изложить в следующей редакции:

В настоящее время в муниципальном образовании город Саяногорск отсутствуют бесхозяйные сети водоотведения.

Управляющий делами

Администрации муниципального

образования г. Саяногорск                                                                    А. Г. Козловская