Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования

город Саяногорск

от_____________№_______

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования город Саяногорск

Глава 2 Схема Водоснабжения МО г. Саяногорск

1.  Внести изменения в п.1.1 главы 2:

Суммарная протяженность водопроводных сетей МО г.Саяногорск, составляет 138,45 км.

2.   Внести изменения п.1.3  главы 2:

Абзац «Технологическая зона станции четвертого подъема, которая получает воду от кольцевых сетей города, обеспечивает давление и расход в распределительной сети индивидуальной жилой застройки поселка Ай-Дай по улицам выше Означенского магистрального канала (от ул.Шишкина, включая ул.Зимняя).» изложить в следующей  редакции»

«Технологическая зона станции четвертого подъема, которая получает воду от кольцевых сетей города, обеспечивает давление и расход в распределительной сети индивидуальной жилой застройки поселка Ай-Дай по улицам выше Означенского магистрального канала (от ул.Шишкина, до ул.Брусничная) и ниже Означенского магистрального канала:  ул.  Литейная, ул.Линейная, ул.Заводская, ул.Звездная, ул.Койбальская, ул.Магистральная, ул.Западная, ул.Мира.»

Абзац  «Трубопровод холодного водоснабжения 1 очередь строительства расположен от врезки в существующий водопроводный колодец ВК117(Г) до насосной станции №4, от насосной станции №4 к улицам выше Означенского магистрального канала  и вдоль улиц от ул. Шишкина  до ул.Зимняя, включая ул.Зимняя, протяженностью 5053м.» изложить в следующей  редакции:

«Трубопровод  холодного водоснабжения 1-й и 2-ой очереди строительства расположен от врезки в существующий водопроводный колодец ВК117(Г) до насосной станции №4, от насосной станции №4 к улицам выше Означенского магистрального канала  и вдоль улиц от ул. Шишкина  до ул.Брусничная, включая ул.Брусничная, и улицы ниже канала:   ул.Литейная, ул.Линейная, ул.Заводская, ул.Звездная, ул.Койбальская, ул.Магистральная, ул.Западная, ул.Мира протяженностью 12 675м.»

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения:

Внести дополнения в подпункт 4.1.1.1 Перечень основных мероприятий реализованных в период с 2020 по 2023г, по итогам которых был осуществлен ввод в эксплуатацию модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения.

2020г

- г.Саяногорск. Насосная станция 3-ого подъема. Замена физически изношенного насосного оборудования сетевые насосы 200 Д-60, 6НДВ-60 2 шт.

- г.Саяногорск. Насосная станция 2-ого подъема. Модернизация сетевых насосов ст. №  2, 4  200 Д-90; разработка проектной документации).

2021г

- г.Саяногорск. Насосная станция 2-ого подъема. Модернизация сетевых насосов ст. №  2, 4  200 Д-90;

2023г

- г. Саяногорск.  Насосная станция 3-ого подъема. Установка приборов учета расходов воды на 2-х подающих трубопроводах  (ПИР) ;

- рп.Майна. Насосная станция 2 подъема (фильтровальная станция). Замена  физически изношенных установок   Аквахлор-500-1шт (инв.№04).

Внести дополнения в подпункт 4.1.1.2 Перечень основных мероприятий планируемых к реализации до 2025г.

- рп. Майна. Насосная станция 2-ого подъема (фильтровальная станция). Замена физически изношенных установок Аквахлор-500 - 1 шт;

- рп. Черемушки. Насосная станция 2-ого подъема (фильтровальная станция). Замена физически изношенных установок Аквахлор-500 - 1 шт;

- г.Саяногорск. Насосная станция 3-го подъема. Установка приборов учета расхода воды на 2-х подающих трубопроводах.

## Внести изменения в пункт 3.12 главы 2:

### 3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2024 год имеет следующий вид:Таблица 3.12.1

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение (среднее фактическое за 2021-2023гг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 6254,90 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 5962,43 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 292,47 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 2921,26 |
| 5 | Объем потерь ХПВ | % | 46,7 |
| 6 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 3041,17 |

Таблица 3.12.2

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Саяногорск | 2200,07 | 6,028 |
| 2 | рп. Майна | 335,36 | 0,920 |
| 3 | рп. Черемушки | 505,74 | 1,385 |
| 4 | Итого: | 3041,17 | 8,332 |

Перспективный структурный водный баланс на 2024 год представлен в таблице 3.12.3

Таблица 3.12.3

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расчетное водопотребление, тыс. м3/год | Среднее водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 2071,45 | 5,68 |
| 2 | Бюджет | 160,89 | 0,44 |
| 3 | Прочие | 808,83 | 2,22 |

Объем реализации холодной воды в 2023 году составил 3038,575 тыс. м. куб. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Изложить в новой редакции таблицу 6.1

Таблица 6.1 Ведомость объемов и стоимости работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Ориентировочная общая стоимость, тыс. руб. с НДС (20%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2023 | 2024г | Всего |
| 1 | г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Насосная станция 3-го подъема Установка приборов учета. | шт. | 1 |  | 1246,13 | 1246,13 |
| 2 | Рп.Майна |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Насосная станция 2 подъема (фильтровальная станция). Замена физически изношенных установок Аквахлор-500 | шт. | 1 |  | 1773,56 | 1773,56 |
| 3 | Рп.Черемушки |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Насосная станция 2-го подъема (фильтровальная станция) рп.Черемушки. Замена физически изношенных установок Аквахлор-500 | шт. | 1 |  | 1773,56 | 1773,56 |
|  | ВСЕГО: | - | - |  | 4793,25 | 4793,25 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящее время в муниципальном образовании город Саяногорск имеются следующие бесхозяйные сети:

| № п/п | Наименование | Местоположение | Протяженность, м. | Дата постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть холодного водоснабжения | РХ, г. Саяногорск, от ВК-82 по ул. Транспортная, до ТК-15 в районе жилого дома №17 по ул. Вокзальная г. Саяногорска | 73 | 26.09.2022 | 19:03:000000:1989 |
| 2 | Водопроводная сеть | г.Саяногорск, ул. Бейская, от места врезки в ВК189 (Г) до колодца ВК-2 | 73 | 14.12.2023 | 19:03:040304:1551 |

В связи с тем, что в г.Саяногорске имеется гарантирующая организация ООО «Саяногорские коммунальные системы», безхозяйные сети  водоснабжения планируется передать в эксплуатационную ответственность ООО «Саяногорские коммунальные системы».

Глава 3 Схема Водоотведения МО г. Саяногорск

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:

Внести дополнения в пункт 4.1  раздела 4:

4.1  Перечень основных мероприятий реализованных в период с 2020 по 2023г, по итогам которых был осуществлен ввод в эксплуатацию модернизированных объектов централизованных систем водоотведения:

2020-2021гг

- г. Саяногорск. Комплекс очистных сооружений. Монтаж узла учета объема сбросов очищенных стоков в р. Енисей.

- рп. Майна.  Комплекс очистных сооружений. Монтаж узла учета объема сбросов очищенных стоков в р. Енисей.

- г.Саяногорск. Комплекс очистных сооружений. Замена илососа ИВР-18MCN/2 на вторичном отстойнике, инв. № 170072.

2021г

- рп.  Майна. Канализационная насосная станция № 3. Замена насосов ФГ 57,5/9,5, инв.№ 00110111 (2 шт).

- рп. Черемушки. Канализационная насосная станция №4. Замена механических грабель МГ-11Т (инв. № 0789), дробилки  Д-3 (инв. № 0896) на решетку-дробилку, 1 шт (ПР).

2022г

- рп. Майна. Комплекс очистных сооружений. Модернизация установок Аквахлор-500, 2 шт., (инв. № ОС21737; инв. №03).

- рп. Майна. Канализационная насосная станция №4. Замена насосного оборудования:  насос ФГ 115/38А на  насосный агрегат СМ125-80-315б/4 с электродвигателем 15 кВт,1500 об/мин,1 шт.

- рп. Черемушки. Канализационная насосная станция №4. Замена механических грабель МГ-11Т (инв. № 0789), дробилки Д-3 (инв. № 0896) на решетку-дробилку, 1 шт.

2023г

- г.Саяногорск. Комплекс очистных сооружений. Техническое перевооружение фильтра №1 в фильтровальном зале БДО. Установка затворов Ду 600 мм, с электроприводом, 1 шт. (инв.№.00000005).

- г.Саяногорск. Городская канализационно-насосная станция. Замена изношенного насосного оборудования: насос СМ 250-200 на насос с классом защиты электродвигателя IP 68 (инв. № 300016).

11.  г.Саяногорск. Капитальный ремонт сети водоотведения от  КК45 М(П)  до КК 44 М(П) Ду-250мм  (Инв.№ 210006/210007).

Пункт 4.2 Перечень основных мероприятий планируемых к реализации в

2024г изложить в следующей редакции:

г.Саяногорск

1. Городская канализационно-насосная станция. Реконструкция, модернизация технологического оборудования. Замена насоса Sewatec D200-400G №1, (инв. №.0017068), 1 шт. на насос фекальный СД800/32 с устройством плавного пуска, 1шт;

2. Городская канализационно-насосная станция. Замена механических грабель МГ-11Т, дробилки Д-3 на решетку-дробилку, 1 шт;

3.  Комплекс очистных сооружений. Замена изношенного оборудования на вторичном отстойнике: - илосос ИВР-18MCN/2, 1 шт,

4. Комплекс очистных сооружений. Реконструкция, модернизация технологического оборудования. Замена установки для подачи воздуха инв. №330285 на Турбокомпрессор воздушный ТВ-80, 1 шт;

5.    Канализационная сеть от п/лагеря "Дружба".  Замена насоса "Иртыш" ПФ 1 65/160.132/3/2-026/30пф-026, Литер В9;

6.   Приобретение специализированной техники (комбинированная машина КО-507К), 1 шт.

рп. Черемушки

- Комплекс очистных сооружений. Модернизация  установок Аквахлор -500,

1шт.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструк-

цию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Изложить в новой редакции таблицу 6.1

Таблица 6.1 Ведомость объемов и стоимости работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Ориентировочная общая стоимость, тыс. руб. с НДС (20%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024г | Всего |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г.Саяногорск. Комплекс очистных сооружений Замена илососа ИВР-18MCN/2 на вторичном отстойнике | шт | 1 | 7397,310 | 7397,310 |
| 1.16 | г.Саяногорск. Городская канализационно-насосная станция. Модернизация насосного оборудования Замена насоса Sewatec D200-400G №1, инв. №0017068 на насос фекальный СД 800/32 с устройством плавного пуска | шт | 1 | 2278,18 | 2278,18 |
| 1.21 | г.Саяногорск. Городская канализационно-насосная станция Замена механических грабель МГ-11Т, дробилки Д-3 на решетку-дробилку | шт | 1 | 4878,72 | 4878,72 |
| 1.22 | г.Саяногорск. Комплекс очистных сооружений. Реконструкция, модернизация технологического оборудования. Замена установки для подачи воздуха на Турбокомпрессор воздушный ТВ-80 | шт | 1 | 3500 | 3500 |
| 1.23 | Приобретение специализированной техники (комбинированная машина КО-507К) | шт | 1 | 12000 | 12000 |
| 1.24 | г.Саяногорск . Канализационная сеть от п/лагеря "Дружба". Замена насоса "Иртыш" ПФ 1 65/160.132/3/2-026/30пф-026, Литер В9 | шт | 1 | 250 | 250 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | рп.Черемушки. Комплекс очистных сооружений. Модернизация установок Аквахлор-500 | шт | 1 | 1900 | 1900 |
|  | ВСЕГО: | - | - | 32204,21 | 32204,21 |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящее время в муниципальном образовании город Саяногорск отсутствуют бесхозяйные сети водоотведения.

Управляющий делами

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск                                                          Л. В. Байтобетова

Исп.Целуковская Л.В.

тел. 3-43-11